XG607 自动运动粘度测定仪

XG607自动运动粘度测定仪（原YN-9型）依据GB/T265、ASTM D445标准设计制造。测量透明及不透明液体包括原油、轻重质燃料油、润滑油、添加剂、废油的运动粘度。可广泛应用于电力、石油、化工、铁路、航空、商检及科研等部门。

工作原理

该仪器在国家标准GB/T265规定的条件下，将试样装入毛细管粘度计中，对水浴加热至设定温度，并保持恒定。将合适的毛细管粘度计放入已调好温度的恒温浴中，让它静止。当温度达到平衡后，手动按计时键开始试验，试验完成后仪器自动计算试验结果，试验结束。

主要特点

- PID控温技术，控温精度高

- 进口温度传感器，反应灵敏

- 可选制冷设备，测试20℃粘度

- 彩色触摸屏显示，中文提示菜单

- 打印机可打印测试数据

技术指标

显示方式：7.0寸彩色触摸屏

温度测量范围：0-110℃

控温范围：20-110℃（任意设定）
控温精度：±0.05℃

计时精度：±0.01S

加热功率：主加热器600W，辅助加热器800W
实 验 孔：4孔

电源电压：AC 220V±10%    50Hz±10%

功率消耗：≤1500W

外形尺寸：350mm×310mm×300mm

仪器重量：14.5kg