XG631 锈蚀腐蚀性测定仪

XG631锈蚀腐蚀性测定仪（原XS-8型）适用于GB/T11143,ASTM D665，GB/T5096标准。主要用于评定加抑制剂矿物油、汽轮机油在与水混合时对铁部件防锈能力的测定；同样适用于液压油、循环油防锈能力的测定。可广泛应用于电力、石油、化工、铁路、航空、商检及科研等部门。

主要特点

- 液晶屏显示，全中文人机对话界面

- 高精度PID控温技术，控温精度高

- 精密PT100铂电阻测温元件，可实现高精度恒温控制

- 可调速静音电机，转速稳定

- 整机结构合理，安全方便，易于操作

- 可选择做铜片腐蚀或液相锈蚀

技术指标

控温范围：室温～100℃

控温精度：±0.5℃

分 辨 率：0.1℃

控时范围：0～99小时任意设定

控时精度：99小时﹤0.5S

实 验 孔：4孔

加热方式：电加热管加热

测温电极：铂电阻（Pt100）

试样搅拌：1000±25转/分

最大耗电功率：﹤1200W

水浴箱容积：20L

电源电压：AC220V±10%   50Hz±10%

外型尺寸：550mm×390mm×560mm

重    量：38kg