XG643 水溶性酸及碱测定仪

XG643 水溶性酸及碱测定仪根据标准GB/T 259《石油产品水溶性酸及碱测定法》研发制造，可广泛应用于电力、石油、化工、铁路、航空、商检及科研等部门。

实验原理

引用国标GB/T 259《石油产品水溶性酸及碱测定法》酸度计法。用蒸馏水或乙醇水溶液抽提试样中的水溶性酸及水溶性碱，然后用酸度计测定抽提物的pH值，以判断有无水溶性酸或水溶性碱的存在。

主要特点

- 恒温磁力搅拌器、电动搅拌器和恒温加热的功能于一体，并且各功能能同时进行，节省实验人员劳动强度，不需用手加热摇动试样

- 24位A/D信号采集，高精度测量，结果准确

- 配备pH分析仪，中文菜单操作，易于理解，操作快捷方便

- pH分析仪真彩色触摸屏，显示美观，控制简单

- pH分析仪图形化菜单简单易懂

- pH分析仪中英文语言可选，适应不同用户

- pH分析仪自动判稳功能，方便用户读数

- pH分析仪校准自动识别缓冲液

- pH分析仪具备通讯功能，可将数据上传

- pH分析仪温补方式可选，测值准确

技术指标

酸度计的参数

测量范围：(0.01～14.00)pH

示值误差：±0.02pH

分 辨 率：0.01pH

重 复 性：≤1%

稳 定 性：±1%F.S/4h

响应时间：T90＜1min (25℃)

温补范围：（0.1～60.0）℃

水样温度：（5～60）℃

环境温度：5℃～40℃

相对湿度：≤85％RH（无冷凝）

搅拌台参数

加热功率：200W

温控精度：≤±1℃

控温范围：室温～100℃

磁力搅拌功率：3W

电动搅拌功率：30W

磁力调速范围：(0～2400)r/min

电动调速范围：(0～3000)r/min

总 功 耗：≤1200W

电源电压：AC220V±10%  50Hz±10%