XG613 便携式润滑油水分测定仪

XG613 便携式润滑油水分测定仪采用多参数传感器集成，集油品水分、粘度、密度、介电常数、水分活度、温度多达六种，参量与一身。可广泛应用于航空、航天、电力、石油、化工、交通、港口、冶金、机械、汽车制造等领域中对液压油、润滑油、变压器油（绝缘油）、汽轮机油（透平油）、齿轮油、发动机油、航空煤油、水基液压油等油液进行技术指标检测。

主要特点

- 微量水分油品特性传感器，集油品水分、粘度、密度、介电常数、水分活度、温度多达六种

- 配微量流量不锈钢磁力齿轮泵，自主吸油检测，可以在线和离线检测

- 可预先标定油品检测曲线，可以检测各种油品

- 可以设置检测次数,取平均值，打印检测报告

- 可以设置报警，输入报警值，可与检测值对比给出报警方案，判断合格不合格

- 选配微型打印机，实时打印检测报告

技术指标

测量范围：	0～100ppm，500ppm，1000ppm，2000ppm或定制5000,10000ppm

测量精度：±10%

样品温度：-40～120℃ 精度（at+25℃ ）± 0.3℃

环境温度：-20～+60℃

数字信号：	RS485 MODBUS RTU,	(RS232 可选)

模拟信号：4～20mA负载电阻 500Ω

机械接口：	G 1/2”ISO 或 1/2”NPT

探头允许工作压力：20bar，其他压力范围请咨询

探头材料：316 & 304 不锈钢

防护等级：IP65

供电电流：< 5mA+负载电流

变送器重量：200g

包装总重量：270g

电缆规格：	M8*16芯

电缆长度：	6芯2米，UL20866，6*22AWG

供电电源：	9V-36VDC (RS485 通讯时);15V-36V DC (4～20 mA通讯时)

外形尺寸：	 335mm×236mm×176mm

重　　量 ：约5kg