彩屏粘度计（专业款）

[image: image1.png]


产品特点

▶  NDJ-5ST/8ST彩屏旋转粘度计是数显粘度计的升级换代产品。

▶  仪器采用优秀的机械设计技术，制造工艺和微电脑控制技术，数据采集稳定。

▶  显示器采用高分辨率的3.5寸IPS显示屏，数据显示直观，彩屏可直接显示粘度、

转速、温度、百分比扭矩、转子编号及所选转子号在当前转速下可测的蕞大粘度。

▶  仪器具有测量灵敏度高，测试结果可靠，是用来测量牛顿型液体的绝对粘度和非

牛顿型液体的表观相对粘度的精密仪器。

▶  广泛应用于油脂、油漆、塑料、药物、食品、涂料、胶水、胶粘剂、树脂、化工

原料等各种流体的粘度测量。
技术参数
	仪器型号
	NDJ-5ST
	NDJ-8ST

	屏幕显示
	3.5寸IPS彩屏

	测量范围
	10~100000mPa.s
	10~2000000mPa.s

	显示精度
	0.01mPa.s

	仪器转速
	6/12/30/60 r/min
	0.3/0.6/1.5/3

6/12/30/60 r/min

	转子规格
	标配1/2/3/4号，0号转子为选配（测量范围1~100mPa.s）

	测量模式
	快速模式/定时测量/自动扫描

	测量误差
	±2%（牛顿流体）

	测量重现性
	±1%（牛顿流体）

	温度显示
	标配温度探针PT1000A

	系统功能
	常规测量、曲线测量、记录、粘度转换、打印

	语言
	中英文切换（可选英文）

	测量记录
	50条

	数据接口
	USB、RS232

	工作环境
	0℃~40℃，湿度20%~80%无冷凝水的空气环境中

	输入电源
	100~240v，50~60HZ

	升降行程
	250mm

	产品尺寸
	280×260×395mm

	包装尺寸
	375×315×290mm

	总重量
	约5.6kg

	随货赠送
	高型烧杯400ml


