WFZ-26A型双光束紫外可见光分光光度计是我公司最新开发的高性能新一代紫外可见光分光光度计，在国内居领先水平。该仪器操作简单、功能完善、可靠性高，可广泛应用于药品检验、药物分析、环境检测、卫生防疫食品、化工、科研等领域，对物质进行定性、定量分析。是生产、科研、教学的必备仪器。

WFZ-26A型双光束紫外可见光分光光度计是我公司最新开发的高性能新一代紫外可见光分光光度计，在国内居领先水平。该仪器操作简单、功能完善、可靠性高，可广泛应用于药品检验、药物分析、环境检测、卫生防疫食品、化工、科研等领域，对物质进行定性、定量分析。是生产、科研、教学的必备仪器。

主要特点：

采用C-T型光栅单色器系统，保证了仪器的低杂散光

采用动态反馈比例测光方式，保证了高精度的测量结果

采用高性能计算机进行仪器控制和数据处理

WINDOWS中文操作软件

采用进口光电倍增管和氘灯，保证了仪器的高性能和可靠性 外形尺寸：680*620*260(mm)

数据处理功能：

浓度计算  光谱存储   基线校正   光谱平滑   光谱四则运算   波长修正

光谱累加平均   峰值检出   光谱微分    峰值打印

性能指标：

| 波长范围 | 波长精度 | 波长重复性 | 分辨能力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 190-900nm | ≤±0.3nm | ≤0.1nm | 0.3nm |
| 光谱带宽 | 杂散光 | 测试模式 | 扫描速度 |
| 0.15、0.3、0.5、1.0、2.0nm | ≤0.2%T（220nmNal溶液） | （透过率、吸光度、能量、方式） | （快、正常、慢、很慢） |
| 测光精度 | 扫描方式 | 横坐标扩展 | 纵坐标扩展 |
| 透过率：±0.3%T（0.0-100.0%T） 吸光度：±0.002A（0.0-0.5A） ±0.004A（0.5-1.0A） | 连续扫描、重复扫描 时间扫描 | 任意 | 任意 |