滴水试验机

一、产品用途：

滴水试验机适用于低压电器外壳防护与外部照明和信号装置及汽车灯具外壳防护

二、结构特点：

- 导向立柱采用优质特种铝合金型材。

- 水槽材料采用优质特种铝合金型材。

- 滴水试验机具有可调角度的样品台。

- 进口高低限位开关保证上升下降的安全

三、控制系统：

- 用流量计调节压力大小。

- 滴水试验机采用进口变频器控制转速有效保证试验按标准运行。

- 配备水过滤器。

- 采用多层幕布控制降雨量。

四、符合标准：

滴水试验机可适用GB10485-89  GB/T4942   GB/4208-2006等标准。

五、规格与技术参数：

| 型号 |  | DS－B |
| --- | --- | --- |
| 水箱尺寸 |  | 800×1000（标准型） |
| 外形尺寸 |  | 1300×1100×3000 |
| 总功率 |  | 1.3KW |
| 性 能 指 标 | 滴水槽高度 | 200～2000mm（可调） |
|  | 降雨量 | 3～5mm/min |
|  | 滴水孔径 | ø 0.4mm |
|  | 淋雨水压 | 80～100kpa |
|  | 试验台 | 500×400（mm）或直径500mm |
|  | 试验台角度 | 30°～90° |
| 运 行 控 制 系 统 | 升降方式 | 轨道式垂直上下 |
|  | 水压控制 | 流量计 |
|  | 供水系统 | 储水箱、增压泵 |
| 使 用 材 料 | 水箱材质 | 优质特种铝合金型材 |
|  | 立柱材质 | 优质特种铝合金型材 |
|  | 工作台面 | 优质特种铝合金型材 |
| 标准配置 |  | 喷头若干只、通针 |
| 安全保护 |  | 漏电、短路、电机过热、 |