梅香仪器有限公司产品资料

数显大容量多用振荡器 报价：9980元   优惠价：电议   售后服务：三包一年，终身维修

双层(双组)数显振荡培养箱 简介：

数显振荡培养箱是霉菌、微生物的培养及育种试验的专用恒温培养装置，特别实用于生物工程、化工、医学研究、农林科学、水产、畜牧等领域从事科研和生产使用的理想的设备。

双层(双组)数显振荡培养箱 功能：

采用微处理器控制，具有监测、控制温度和保护等功能。箱内照明灯可观察箱内培养物。不锈钢内胆，永不腐蚀

双层(双组)数显振荡培养箱 结构特点：

1、本设备外箱是冷轧钢板、表面采用静电喷塑工艺、内胆为不锈钢、保温层由聚氨脂发泡形成，透光窗采用双层玻璃以确保箱内的保温性能（低温培养箱和BOD等要求不透光的培养箱无玻璃窗），箱体内部有冷、热气流风道使箱内气体循环流畅、温度更加均匀。

2、设备的控温系统，智能型应用先进的电子电路，实现模拟控制。采用自调整PID系统，加热执行系统采用“过零”无触点开关电路技术，因而实现了脉冲调宽方式加热，使其温度控制波动范围小于等于1℃。

双层(双组)数显振荡培养箱 技术参数：

型　　号:BS-2E

控制范围:5～50℃

容　　积:150L

分辨率：±0.1℃

振荡频率:0～200次/分,无级可调

功  率：加热器：300W、压缩机：150W  振荡器：60W

双层(双组)数显振荡培养箱 使用说明：

1.使用条件：

A、环境温度：10-30℃；

B、无强烈光照、无强烈腐蚀性气体、通风良好、相对湿度85%以下；

C、使用电源： 200V±10%，50HZ。容量不小于1KW，备有地线的电源插座；

2.使用方法：

A、接通电源：将三芯插头插入电源插座，把面板上电源开关置“开”的位置，此时仪表出现数字显示，表示设备进入工作状态。

B、按温度设定方法设定好实验温度（温度控制说明书另附），待温度恒定之后即可开始工作。

C、智能式和特种要求另付使用说明书。

D、需要摇床工作时，打开摇床电源开关，调节转速旋钮至所需转速即可。

E、详细设置请参阅仪表说明书。

双层(双组)数显振荡培养箱 注意事项：

a)本设备落地后，如地面不平应以垫平。

b)设备的搬动要平行移动，任何一方向倾斜角应小于45度。

c)本设备在正常运行时，箱内载物摆放应不影响空气流通，以保证箱内温度均匀。

d)箱壁内胆和设备表面要经常擦拭，以保持清洁。

e)设备长期不用，应拨掉电源线，以防止设备带电伤人。并应定期（一般一季度）按使用条件运行2-3天，以驱除电气部件的潮气，避免损坏有关器件。

f)本设备如发生故障，应由专业人员或生产厂家维修解决。