在线露点仪 XDT系列

生产厂家：美国深特公司 介绍：XDT型在线露点仪是一个紧凑的、简单易用的在线仪表，可以在-100℃～+20℃的范围内快速准确地测量干燥空气或其它气体的湿度。 应用领域：包括石化，天然气，干燥气和压缩气，发电机冷却氢气，变压器和高压开关绝缘气，焊接气以及船舶和航空用的氧气。 XDT-PM/C型 （仪表盘装/台式） XDT-NEMA型（墙壁安装） 主要特点： ★ 量程广：量程范围为-100℃～+20℃ ★ 自动校准：无须任何其它设备，可定期对仪器自动校准 ★ 多参数显示：可显示露点温度（℃或℉）、PPMv、g/m3，LBS等 ★ 互换性：传感器可任意互换 技术指标： 露点传感器单元 量程：-100℃～+20℃ 准确度：±3℃ 重复性：±0.5℃ 响应时间：达到63%时用时90秒 达到90%时用时450秒 操作温度：-30～+50℃ 存储温度：-40～+50℃ 采样流速：静态到100米/秒 校准方法：自动校准 （提供+20℃以上的饱和湿气） 工作压力：标准34bar以内 可选340bar以内 机械连接：14mm×1.25mm和3/4” ×16螺纹