氧含量分析仪 2000系列

生产厂家:美国AOI公司 应 用: 2000系列氧含量气分析仪可以连续检测0～0.5%到0～100%的 氧气含量,适用于大多数工业气体和空气中的氧气检测。 特点： ★ 操作简单,无需日常维护 ★ LCD液晶数字显示 ★ 高精度的电化学传感器 ★ 传感器寿命长 ★ 氧气和仪器状态声,光报警 ★ 可选RS232和RS485接口 ★ 既可便携测量,又可面板安装 ★ NEMA4和7的防水,防腐机壳

技术参数：

技术指标：

| 测量量程:(ppm) | 样气特性 |
| --- | --- |
| 单 量 程 0～1% 0～5% 0～10% 0～25% 0～100% 三 量 程 0～0.5/5/25% 0～1/10/25% 0～5/10/25% 0～10/25/100% 分 辨 率: 0.1% 准 确 度: ±1%(满量程) 线 性: ±1% 响应时间: 满量程的90%用时小于20秒 传 感 器: 专用电化学传感器 显 示: 4-1/2位液晶显示 温度补偿: 标准 操作温度: 0～+50℃ 供电电源: 230VAC,50～60Hz可选备用电池 输 出: 4～20mADC和0～2VDC(标准) 可选RS232或RS485接口 报警继电器: 三个SPDT Form C接口 声音报警: 内置蜂鸣器 | 流 量: 1～2SCFH(0.5～1.0 l/m) 样气压力: 0.1～1 kg/cm2 样气温度: 0～+50℃ 灰 尘: <3mg/ft3不需使用过滤器 >3mg/ft3需使用过滤器 油 雾: <0.7mg/ft3不需使用过滤器 >0.7mg/ft3需使用过滤器 外 壳: 聚碳酸脂 主机尺寸: 240.5mm(高)165.1mm(宽)157.5mm(深) 采样连接: 1/4"卡套接头 传感器安装: 本地或可选远传 重 量: 4.98kg |

功能特点

特点：
　　★ 操作简单,无需日常维护
　　★ LCD液晶数字显示
　　★ 高精度的电化学传感器
　　★ 传感器寿命长
　　★ 氧气和仪器状态声,光报警
　　★ 可选RS232和RS485接口
　　★ 既可便携测量,又可面板安装
　　★ NEMA4和7的防水,防腐机壳