产品名称：氧分析仪3000

技术参数：

技术指标：

| 测量量程:(ppm) | 样气特性 |
| --- | --- |
| 单量程 0～10000 0～5000 0～1000 0～100 0～50 0～10 三量程 0～100/1000/10000 0～50/500/5000 0～10/a100/1000 0～5/50/500 0～1/10/100 分 辨 率: 0.1 ppm(低于100 ppm) 1ppm(高于100 ppm) 准 确 度: ±1%(满量程) 线 性: ±1% 响应时间: 满量程的90%用时小于10秒 传 感 器: 专用电化学传感器 显 示: 4-1/2位液晶显示 温度补偿: 标准 操作温度: 0～+50℃ 供电电源: 230VAC,50～60Hz可选备用电池 输 出: 4～20mADC和0～2VDC(标准) 可选RS232或RS485接口 报警继电器: 三个SPDT Form C接口 声音报警: 内置蜂鸣器 | 流 量: 1～2SCFH(0.5～1.0 l/m) 样气压力: 0.1～1 kg/cm2 样气温度: 0～+50℃ 灰 尘: <3mg/ft3不需使用过滤器 >3mg/ft3需使用过滤器 油 雾: <0.7mg/ft3不需使用过滤器 >0.7mg/ft3需使用过滤器 外 壳: 聚碳酸脂 主机尺寸: 240.5mm(高)165.1mm(宽)157.5mm(深) 采样连接: 1/4"卡套接头 传感器安装: 本地或可选远传 重 量: 4.98kg |

功能特点：

特　　点：
　　★ 操作简单,无需日常维护
　　★ LCD液晶数字显示
　　★ 高精度的电化学传感器
　　★ 传感器寿命长
　　★ 氧气和仪器状态声,光报警
　　★ 可选RS232和RS485接口
　　★ 既可便携测量,又可面板安装
　　★ NEMA4a和7的防水,防腐机壳