一、使用环境:

设备电源：采用三相，380V，50Hz

单套输入电源：采用单相，220V（10%变化范围）,50Hz

环境：无易燃、易爆、易腐蚀的气体

二、设备构成：

设备外尺寸：约 1300×1540×720(宽×高×深，单位：mm)

轴流风机：用于磁控管散热，变压器散热；

磁控管：用于产生微波；

波导：用于将微波能量传递到负载区；

变压器：驱动磁控管工作；

红外探测仪：红外探测仪的探头安装在微波真空箱体上，即时监控箱体内物料的温度并反馈至控制箱体的红外显示屏上；并可以通过设定温度点来控制设备微波功能的通断，起到超温保护作用。

时间继电器：设定并即时显示微波的工作时间；

三、开关说明：

1、微波开：开启微波，开始微波输出；

2、微波关：关闭微波，停止微波输出；

5、急停开关：整个设备处于非正常运行的情况下，切断设备电源；

6、电压表：显示微波源工作电压；

7、电流表：显示设备工作电流；

8、功率调节旋钮：旋钮安顺时针方向功率递增，每个旋钮对应一个微波源；

9、时间继电器：控制设备的运行时间；

四、设备检修及维护：

设备出现异常工作情况，如：出现劈啪等声音、 从监视器上看到物料运行异常，应立即按下急停开关，对设备进行检修。

本微波设备，维修之前必须将断开电源，将电容内的存电先放掉或断电半小时后才能开始检修；

确定某个微波单元不工作，首先应排查这个线路是否联结完好，确定联结完好后将电容及二极管全部更换并重新启动，如果仍不正常工作，需更换变压器（或磁控管）；

注意：设备运行过程中坚决不允许将设备打开或更换零部件！

五、常见故障排除方法：

| 现象 | 原因 | 维修方式 |
| --- | --- | --- |
| 低压加不上 | 断路器断开或接触不良 | 要换断路器；检查并旋紧断路器接头。 |
| 微波加不上 | - 温度开关损坏； - 接触器线包烧断。 | 更换温度开关 更换接触器 |
| 微波加上后断路器跳开 | - 磁控管或变压器坏； - 倍压整流二极管击穿； - 磁控管含气、漏气、阳极与阴极短路； - 电容击穿。 | 换变压器或磁控管 换二极管 换磁控管 换电容 |
| 微波指示不正常 | - 插头接触不良 - 倍压电容或二极管开路磁控管没高压 - 变压器坏； - 磁控管灯丝断； - 磁控管老化； | 检查并插好 换倍压电容或二极管 换变压器 换磁控管 换磁控管 |
| 机壳带电 | - 接地不良； - 地线脱落。 | 检查地线，接触要良好重新接牢 |
| 风机不工作或声音异常 | - 三相电源缺相； - 风叶碰外壳。 | 检查原因，加以排除修理风叶 |

六、注意事项：

- 非电气相关专业人士不得维修此设备。

- 禁止空载，在无物料的情况下不得开微波；

3、  应首先选择船型开关（选择工作的微波源的个数），再按“微波开”键

4、 非专业电气人员不得拆卸，设备检修之前必须断开总电源，且待电容放电后再进行检修（高压）；

5、 确保加热腔无杂物，粉尘等，设备正常运行时，不允许有金属物进入加热箱内，以免引起高频打火，损坏设备。

设备运行与维修不按照本说明操作，出现任何问题与青岛迈可威微波应用技术有限公司无关。