摆管淋雨试验机

一、产品用途：

摆管淋雨试验机适用于外部照明和信号装置及汽车灯具外壳防护。

二、结构特点：

导向立柱采用优质槽钢焊接外面采用不锈钢拉丝板拼接而成。可调转速的样品台。

三、摆管淋雨试验机控制系统：

- 用流量计调节压力大小。

- 采用进口变频器控制转速有效保证试验按标准运行。

- 配备水过滤器。

四、符合标准：

摆管淋雨试验机符合GB10485-89 GB4208-93 GB/T4942试验标准。

五、摆管淋雨试验机规格与技术参数：

| 型号 |  | BL-04 | BL-06 | BL-08 | BL-10 | BL-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 摆管半径 (单位:m) |  | 0.4m | 0.6m | 0.8m | 1m | 1.2m |
| 性能指标 | 摆管摆幅 | ±45°、±60°、±90°、±180°（理论数值） |  |  |  |  |
|  | 孔间距 | 50mm |  |  |  |  |
|  | 喷孔 | φ0.4mm |  |  |  |  |
|  | 淋雨水压 | 80～100kpa |  |  |  |  |
|  | 试验台直径 | φ600mm辅助试验台φ400mm |  |  |  |  |
|  | 试验台转速 | 1r/min（可为无节调速（选配）） |  |  |  |  |
| 运行控制系统 | 控制器 | 进口调频式变频器 |  |  |  |  |
|  | 水压控制 | 流量计 |  |  |  |  |
|  | 供水系统 | 储水箱、增压泵 |  |  |  |  |
| 标准配置 |  | 喷头若干只、通针 |  |  |  |  |
| 安全保护 |  | 漏电、短路、电机过热 |  |  |  |  |