##### CL-200光源色彩色差计

品牌：MINOLTA(日本美能达)

● 可以非接触式的方式测定光源的照度、色温、彩度值。

● 备有多种表色系统，如XYZ、Ev xy、Ev u'v'、Tcp等。

● 操作简单，能连接多达30个测量探头及连至电脑。

● 主要应用于照明光源的制造管理、CRT的色彩控制等领域。

联系QQ：389893684 ，贸易通：anniesgy

| 型号 | 光源色用CIE表色系色彩色差计CL-200 |
| --- | --- |
| 分光灵敏度 | 近似于CIE 1931等色函数(2(), () 、())，对于CIE光谱照度灵敏度v()的偏差f1，±8%以内 |
| 感光原件 | 硅光电二极管 (3个) |
| 表色系运算 | 三刺激值：XYZ 色度：Ev xy、Ev u'v' 修正色温：Ev、Tcp、Δuv 色差：Δ(XYZ)、Δ(Ev xy)、Δ(Ev u'v')、ΔEvΔu'v' |
| 其他功能 | 使用者校正功能、数据保持功能、多点测量 (2至30 点) |
| 测量范围 | 0.1至99,990x，0.01至9,999fcd (色度：5x, 0.5fcd或以上) 在4个范围自动选择 (x或fcd可随时转换) |
| 精度 | Ev：±2%±1位显示数值 (根据柯尼卡美能达标准) xy：±0.002 (800x，测量标准A光源) Tcp：±20K (800x，测量标准A光源) |
| 重复性 | xy：±0.0005 (测量标准A光源) |
| 反应时间 | 0.5秒 (连续测量) |
| 数据输出 | RS-232C |
| 显示 | 4位数值LCD配背景光源 |
| 电源 | 2枚AA电池 / AC连接器 (另外选购) |
| 电池寿命 | 72小时以上 (使用碱性电池的情况下) |
| 体积 | 69 x 174 x 35mm( 阔 x 高 x 深 ) |
| 重量 | 215g (不包括电池) |
| 标准配件 | 保管箱、感光窗保护罩、腕带、电池 |

联系QQ：389893684 ，贸易通：anniesgy