DMC2000GN

中子测量仪

产品介绍

DMC2000GN能精确测量从慢中子到快中子的所有能量水平的中子，同时能有效地屏蔽γ辐射的干扰。另外，测量γ辐射部件与DMC 2000 S相同，可测量γ辐射剂量(50keV-6MeV)。

技术规范

| 探 测 器 | 大单二极管 |
| --- | --- |
| 能量范围 | 中子：0.025eV-15MeV γ：50keV-6MeV |
| 剂量率范围 | 中子：10μ Sv/h-10Sv/h γ：0.1μ Sv/h-10Sv/h |
| 剂量范围 | 中子：1μ Sv-10Sv γ：1μ Sv-10Sv |
| 线性率 | 在1Sv/h(100rem/h )内<±10%， 在10Sv/h(1000rem/h)内<±25% |
| 显示单位 | mSv或mrem |
| 报警方式 | 声光报警 |
| 数据兼容 | 与DMC 2000读出器及剂量软件兼容 |
| 标准 | 符合IEC61526 Ed2γ 和中子测量标准 |

- 环境特性

工作温度范围： -10℃～50℃

相对湿度范围： ≤95%（42℃）

防护性能：	抗震、防摔、防水

- 电气特性

供电电源：   标准LiMnO2CR2450电池

- 物理特性

尺    寸：  8.7×4.8×2.1（cm）

重    量：  80g；