GS - IIIB 大气采样器

GS－ⅢB大气采样器(以下简称仪器)是改进型产品。它是工程质量室内检测、环境监测站、疾病控制中心、科研单位、大专院校、工矿企业环保人员短时间采集空气中TVOC、SO2、NOX、Hg2、CL2、S2H等有害气体的平行样品或采集两种不同有害气体样品必备的采样仪器。 本仪器采用了双电机、双泵、双吸收、干燥瓶的气路结构。在采样过程中， 两流量计的流量互不干扰，流量稳定。干燥瓶的设计不仅起到防止水蒸气进入流量计引起流量误差，还能防止因吸收瓶两口接错而引起吸收液抽入仪器的事故。仪器即能手控也能自控。本仪器与老型号仪器相比有以下几个主要改进方面： ▲ 电源： 交直流两用：采用密封式电瓶(机内)供电，省去了在现场拖拉电源线的麻烦,特别适合在无电源的野外采样。采样时间长，一般充足电，可以连续使用 4～6小时。本仪器也可以外接交流220V电源进行采样。 ▲ 定时选择：时间定时选择方便、直观。安装在面板上的定时按钮设定完毕后，一开机泵就启动，采样时间一到，泵就立即停止。若采样时间相同，则每次开机时不必再重新设定时间，定时选择可以最小设定到秒。 ▲ 电压指示：时间显示器增加了工作电压的数字显示功能，可以直观、可靠地监视电瓶（电源）的电压状况。 ▲ 本仪器具有体积小，重量轻，携带方便等特点。 电压显示：具有显示电压功能。 ▲ 报警功能：为了延长电瓶使用寿命，本仪器增加了低电压报警及禁用功能。 ▲ 提醒功能：在定时采样结束前30秒，本仪器会有蜂鸣音提醒。

二、主要技术数据:. 流量范围; 双流量0.1-1.5L/min. 流量误差; ±5%. 流量稳定性; ±5%. 时间控制; 0～99min 59 s内可任意设定. 电 源; 内置电瓶6V（或外接AC220V）. 主机尺寸/重量; 300*140*180mm/4kg...