SN型氙灯试验箱 (风冷)

| 型号 |  | SN-500 |
| --- | --- | --- |
| 工作室尺寸(cm) |  | 50*76*50 |
| 外形尺寸 |  | 102*96*137 |
| 性 能 指 标 | 温度范围 | RT+10℃～70℃ |
|  | 湿度范围 | 50～98％R.H |
|  | 降雨时间 | 0～9999分钟 (可调) |
|  | 降雨周期 | 1～240分钟，间隔（断）可调 |
|  | 光谱波长 | 290nm～800nm |
|  | 氙灯总功率 | 10.5 KW（寿命：1600小时） |
| 控 制 系 统 | 时间控制器 | 进口可编程时间电脑集成控制器（金钟默勒） |
|  | 精度范围 | 设定精度：温度±0.1℃、湿度±1％R.H，指示精度：温度±0.1℃、湿度±1％R.H |
|  | 温湿度传感器 | 铂金电阻.PT100Ω/MV |
|  | 加热系统 | 全独立系统，镍铬合金电加热式加热器 |
|  | 加湿系统 | 外置隔离式，全不锈钢浅表面蒸发式加湿器 |
|  | 黑板温度 | 双金属黑板温度计 |
|  | 温度控制器 | 进口微电脑温湿度集成控制器 |
|  | 循环系统 | 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 |
| 使 用 材 料 | 外箱材质 | 优质碳素钢板，磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理 |
|  | 内箱材质 | SUS304优质不锈钢光板 |
|  | 样品架材质 | SUS304优质不锈钢条 |
|  | 门框隔热 | 耐高低温老化硅橡胶门密封条 |
| 标准配置 |  | 防辐射玻璃视窗1套、氙灯灯管4只 |
| 安全保护 |  | 漏电、短路、超温、缺水、电机过热、过电流保护/控制器停电记忆 |
| 电源电压 |  | AC380V±10％ 50±0.5Hz 三相五线制 |
| 使用环境温度 |  | 5℃ ～＋30℃ ≤85％R.H |

SN型氙灯试验箱 (风冷)主配件：

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氙灯管 | 美国进口 | 4支 | 美国 |
| 2 | 辐射测控仪 | GCK-1 | 1只 | 北京大学 |
| 3 | 氙灯滤光片 |  | 3块 | 美国 |
| 4 | 温度传感器 | PT100 | 3支 | 上海 |
| 5 | 黑板 | 铝合金电泳处理 | 1块 | 特制 |
| 6 | 制冷除湿机 | P9510 | 1只 | 法国泰康 |
| 7 | 喷水循环泵 | S-6512/220V | 1只 | 上海西山泵 |