PN-1000-O2氧气检测仪

泵吸式氧气检测仪,型号：PN-1000-O2, 整机体积小、重量轻，防水、防尘、防爆、防震设计，检测范围：0-100ppm、1000ppm、5000ppm、30%Vol、100%Vol可选,分 辨 率：0.01ppm（0～100 ppm）；0.1ppm（0～1000 ppm）；1ppm（1000ppm以上）；0.01%Vol（0～100%Vol）

氧气检测仪技术参数：

检测气体：空气中的氧气浓度

检测原理：电化学式

检测范围：0-100ppm、1000ppm、5000ppm、30%Vol、100%Vol可选

分 辨 率：0.01ppm（0～100 ppm）；0.1ppm（0～1000 ppm）；1ppm（1000ppm以上）；0.01%Vol（0～100%Vol）

检测方式：扩散式、泵吸式可选

显示方式：LCD液晶背光显示

检测精度：≤±3%（F.S）

报警方式：声光、振动报警、电源欠压报警

响应时间：小于30S

恢复时间：小于40S

工作电源：DC3.6V

传感器寿命：3年

使用环境：温度-20℃~+70℃；相对湿度≤95%RH（非凝露）

电池容量：3.6VDC，1800mA ,带充电保护功能

防爆类型：本质安全型

防爆标志：Exia II CT6

防护等级：IP65

外型尺寸：125×52×30mm(L×W×H)

重    量：200g

氧气检测仪特点：

* 整机体积小、重量轻，防水、防尘、防爆、防震设计

* 高精度、高分辨率，响应迅速

* 采用大容量锂电充电电池，可长时间连续工作

* 数字LCD背光显示，声光、振动报警功能

* 传感器采用具有世界一流水平的进口原装电化学传感器

* 上、下限报警值可任意设定，自带零点和目标点校准功能

* 内置温度补偿，维护方便

* 数据恢复功能，免去误操作引起的后顾之忧

* 外壳采用特殊材质及工艺，不易磨损，易清洁，长时间使用光亮如新