O2传感器¦氧气传感器¦氧传感器

O2传感器¦氧气传感器¦氧传感器. 氧传感器¦O2传感器¦氧气传感器 完全替代Teledyne Analytical公司,Panametrics (GE Sensing)公司和Analytical Industries (AII) 公司的氧传感器。微量氧传感器的量程为0-100ppm到0-10000ppm，常量氧传感器的量程为0-25%。氧化锆原理的痕量氧气传感器的量程为0-1000ppm，氧化锆原理常量氧传感器的量程为0.1-25%和1.0-96%。 型号; 产品描述; 完全替代的产品. TO2-1; ppm Oxygen Sensor， 微量氧传感器; Teledyne公司:B-2, B-2C, S-2, Z-2; Panametrics(GE Sensing)公司:OX-1; AII公司:PSR-12-223. TO2-1L; ppm Oxygen Sensor , 微量氧传感器; Teledyne公司:L-2 & L-2C. TO2-2; ppm Oxygen Sensor (use in CO2) , 微量氧传感器，CO2中应用; Teledyne公司:A-2, A-2C; Panametrics (GE Sensing)公司:OX-2; AII公司: XLT-12-123. PO2-1; 0-25%，Oxygen Sensor ， 百分含量氧传感器; Teledyne公司: B-1, B-3, Scottish Anglo公司: B1SA; AII公司: PSR-11-21 & PSR-11-23.. 一、TO2-1 氧传感器¦O2传感器¦氧气传感器技术参数. 传感器技术:; 微型燃料电池. 信号输出1:; 330 - 585 uA. 测量范围:; 0 - 10 PPM (最小). 0 - 10000 PPM (最大). 响应时间（T90）:; 13s. 精度2:; ± 2%. 重复性:; ± 0.5%. 温度系数:; 2.5 % /℃. 工作温度; 0~50℃. 储存温度; 0~45 ℃. 推荐流量:; 0.5 ~2 SCFH(0.24-0.94 ml/min). 湿度:; 0~100% RH (不冷凝). 期望寿命3:; 15~21个月. 储存时间:; 3个月. 质保4:; 6个月. PCB连接; Center Foil Negative,Outer Foil Positive.. 二、氧传感器¦O2传感器¦氧气传感器原理（燃料电池）. 三、氧传感器¦O2传感器¦氧气传感器（氧化锆原理）.