BOD-220B型BOD快速测定仪

技术指标及性能

| 主要技术指标： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ★ | 测量原理： | 微生物膜电极法 |
|  |  | 方法标准： | HJ/T86-2002 |
|  |  | 测量范围： | 2~4000mg/L |
|  |  | 样品测量时间： | 8min |
|  |  | 相对标准偏差： | ≤5% |
| 传感器： |  |  |  |
|  | ★ | 传感器特点： | 带参比电极的三电极一体芯传感器 （专利号：ZL 00 257536.1） |
|  |  | 信号输出： | 微生物电极0~20μA |
|  |  | 流通式设计： | 流通池与测量池合二为一，测量清洗方便快捷 |
|  |  | 睡眠装置： | 可使微生物膜保持休眠状态 |
| 微生物膜： |  |  |  |
|  | ★ | 微生物菌种： | 采用InterBio（EPA认证）技术的BOD5专用菌种 |
|  | ★ | 微生物膜特点： | 夹层干式膜，无毒无害 |
|  |  | 微生物膜寿命： | 常温干燥保存一年以上，活化后使用寿命30天以上 |
| 220B型性能特点： |  |  |  |
|  | ★ | 进样方式： | 全自动进样，（配合全自动进样器） |
|  |  | 控制方式： | 微机控制 |
|  |  | 软件环境： | Windows 95/98/2000/XP 汉化软件 |
|  | ★ | 模式切换： | 可进行人工测量/自动测量模式切换 |
|  | ★ | 关机方式： | 可实现自动关机 |
|  |  | 数据存储： | 全部数据自动存入历史数据库，可使用Excel 软件编辑 |
| 全自动进样器： |  |  |  |
|  | ★ | 样品盘容量： | 24支样品杯 |
|  |  | 样品杯标定容量： | 50ml |
|  |  | 定位系统： | 机械、电磁、光电三重定位保障 |
|  | ★ | 自动识别功能： | 可按程序设置顺序采样或跳跃采样，具有空位自动识别功能。 |
| 相关认证： | ★ 获得《计量器具制造许可证》 |  |  |

天津市赛普环保科技发展有限公司

SIPO