# NH310 3nh高品质便携式电脑色差仪

品牌：

产地：中国

国产色差仪的高端品牌——3nh 三恩驰，NH310 综合了数十款传统进口色差仪的优点，经过数万次试验，且运用了诸多创新科技。精确、稳定，美观实惠！

3nh色差仪国家专利、创新技术：

专利应用一、摄像头取景定位和光照定位(NH310有双重定位的新功能)

专利应用二、端盖内置白板，开机自动校验(NH310配置)

专利应用三、加长口径(选配)，可测量凹面部位

| 技术规格 | NH300 | NH310 |
| --- | --- | --- |
| 测量几何结构 | 8/d | 8/d |
| 可选择测量孔径 | 8mm | 8mm/4mm |
| 侦测器 | 硅光电二极管 | 硅光电二极管 |
| 测色光源 | LED蓝光激发 | LED蓝光激发 |
| 仪器台间差 | ≤0.40ΔE＊ab | ≤0.40ΔE＊ab |
| 储存 | 100个标准 8000个样品 | 100个标准 8000个样品 |
| 重复性 | 0.10ΔE＊ab 测量白色标准板30次平均值 | 0.08ΔE＊ab 测量白色标准板30次平均值 |
| 重量 | 500g | 500g |
| 尺寸 | 205×70×100 mm | 205×70×100 mm |
| 电源 | 充电锂离子电池 3.7V@32000mAh | 充电锂离子电池 3.7V@32000mAh |
| 灯泡寿命 | 5年大于160万次测量 | 5年大于160万次测量 |
| 充电时间 | 约8小时－100％电量 | 约8小时－100％电量 |
| 充电后可测次数 | 8小时内可测量3000次 | 8小时内可测量3000次 |
| 操作温度范围 | 10~40℃，0~85％相对湿度（无结露） | 10~40℃，0~85％相对湿度（无结露） |
| 数据接口 | USB接口 | USB接口 |
| 加长口径（选配） | Φ8mm加长口径，可测凹面部位 | Φ8mm加长口径，可测凹面部位 |
| 打印机（选配） | 微型热敏打印机 | 微型热敏打印机 |

在塑胶电子、油漆油墨、纺织服装印染、印刷纸品和食品、医药、化妆品等行业，以及科研、学校、

实验室领域，3nh高品质便携式电脑色差仪广泛应用于研发、品质控制、生产管理等部门，能准确、

快速测量出物品的颜色偏差，并配有品质控制管理软件，连接电脑使用，实现更多功能。

NH310 颜色如此多娇

3nh三恩驰官方网站：www.3nh.com