一、莱卡金相显微镜DM6000M主要特点： 
1、可选配带角度调节的目镜筒，大大降低操作者的疲劳 
2、目镜视野直径25mm，比普通目镜提高了30%的观测面积 
3、物镜直径32mm，使光通量比普通物镜提高了40% 
4、物镜自动转换，也可手动控制 
5、可升级选配电动变倍器，有1.5X、1.6X、2X三种可选 
6、明场、暗场、偏光、干涉观察方式自动转换 
7、实现微分干涉观察方式只需按一个键即完成以往的复杂操作，即简单又省时 
8、照明光强、孔径光阑、视场光阑与物镜转换连动，自动到达设定位置，无需调节 
9、遥控器控制X、Y、Z三方向调节 
11、LCD触摸屏即可控制显微镜操作，又可即时显示工作状态，包括物镜倍数、光强光阑大小、变倍数，Z轴数值等 
12、莱卡金相显微镜DM6000M可选配徕卡原装显微镜专用数码摄像头，实现全部的本厂配置，达到整体和谐 
13、显微镜可通过软件控制, 可对显微镜进行设定，可编程控制，即将某种固定观察条件定义到一个按键上，只需按此键，就可到达设定的条件，大大节省时间 
14、可选配多用户管理软件，分别存储不同用户管理设定，方便多用户个性化使用 
15、可选配快速恢复软件，即可通过每次采集照片时，记录当时的工作参数，可在以后任意时候恢复当初拍照片时的工作状态 
16、可选配徕卡各种图像处理及分析软件，包括景深扩展软件，通用图像分析软件，金相分析专用软件 
17、反射光可实现明场, 暗场, 偏光, 微分干涉, 荧光观察功能 
18、透射光可实现明场, 暗场,偏光, 微分干涉观察功能 
19、可接干涉台阶仪进行高精度测量 
20、可接大尺寸物台用于半导体检测 
21、可接CCD相机配合图像分析软件进行材料分析 
22、可升级为其他观察方法 
二、莱卡金相显微镜DM6000MDM6000M技术参数： 
1、目镜：10X、视域直径25mm 
2、目镜筒：可55-75mm瞳间距调节 
3、物镜倍数及分辨率: 
5X，NA=0.15；10X，NA=0.30 ；20X，NA=0.50； 
50X,NA=0.85；100X，NA=0.90； 
4、电动载物台：移动行程X-Y=76mmX38mm,精度小于30um 
5、电动调焦： 升降范围=50mm， 
具有0.015um、0.1um、0.7um、1.5um、5um五档步进精度 
6、标准放大倍数: 50X--1000X 
7、LCD显示屏：76mmX49mm 
8、物镜位数：6位 
三、莱卡金相显微镜DM6000M全新的载物台和样本固定器： 
我们设计了可以满足最苛刻要求的全新载物台：防划痕的陶瓷涂层，可单独调整、旋转、伸缩。载物台的垂直位置可以很方便地单手进行调整，观察高达45 mm 的样本。标准载物台使用滚珠轴承，以便准确地绕光轴旋转，根据需要还可配置适于左手的操作。徕卡DM6000 M 数字式显微镜配有电动扫描载物台与徕卡遥控装置一同使用更让操作变得舒适简单。 
四、功能键： 
功能键给您带来了前所未有的实惠。您可以将任何功能设定到十个新功能键调焦旋钮后面的六个布局合理的功能键让您快速简便地进入您最经常使用的功能。此外，徕卡DM6000 M 
型数字式显微镜的摇控装置(SmartMove) 上还有四个功能键。 
让使用者操作轻松舒适是我们的追求。