DMI3000M为材料细查工作提供了一项特别的有用的功能--支架内置斜射照明,它使研究人员可以在新的光照下直观的看到样本,这对于难以评估的样本来说是个理想的选择。新增的入射光轴能提供高清,景深和高分辨率的图像。以复消色差方式校正的光束路径为全景观察的图像分析度确立了新标准。配备了人性化观察筒,可连续调节视角,适应不同的显微镜使用者。
徕卡金相显微镜DMI3000M是一款手动倒置式显微镜，使用非常方便，能针对特定的用户需求提供度身定制的系统，例如质检和质保、材料分析或新材料的研究与开发。提供了卓越的图像质量和便捷性。
一、徕卡金相显微镜DMI3000M的主要特点：
1、HC(谐波分量)光学系统物镜中使用了当今最高的数字化光圈技术,它为高分辨率成像确立了全新的标准,并且可以在显微镜载物台上留出大量的空间,同时实现高相差,锐化且细致的材料样本图像。
2、多种选择的载物台系列,提供了多样的配置选择,总能为特定环境提供度身定制的系统。
3、双摄像机系统,配备2个摄像头出口,一个快速实时成像,一个用于视频记录,一个位于支架侧边,可在0%/100%和80%/20%光线分配中切换。另一个位于镜筒上.卓越的双出口功能使研究人员可以为特定的摄像头选择要使用的出口。
4、载物台驱动装置和调焦手柄处于相邻位置，这种安排便于单手调节载物台和焦点。此外，右侧调焦手柄的平面设计还可以防止与载物台驱动装置产生触碰。
5、5倍物镜象鼻转换盘。
6、双摄像头系统，其中一个摄像头用于快速实时成像，另一个用于视频记录。一个出口位于支架侧边，可以在0/100%和80/20%光线分配方式之间轻松切换；另一个出口位于镜筒上。
7、高稳定度多功能集成式，整体架构设计依照模块化及仿生原理（德国警犬造型），确保达到最大的组合效果及最佳的操作舒适度。
8、整体铸造的机身设计充分考虑卤素灯长期使用后产生的焦点热漂移效应，采取了反向温度补偿技术，彻底消除了焦点漂移的弊端，确保永久保持最高衬度，最高分辨率的图像质量。
二、徕卡金相显微镜DMI3000M的技术参数:
1、目镜:10X，视场直径25mm。
2、物镜象鼻转换盘:5x，M32手动转盘
3、放大倍数：根据物镜的配置从50X；100X；200X；500X；1000X。
4、观察视场：明场、暗场、偏光、倾斜照明观察功能，转换方便，增减功能操作简捷。同时转盘式转换光路预留两位以备将来扩充。
5、载物台：提供20多个不同的样本夹,抗刮擦陶瓷镀层。并可选配5毫米，10毫米，20毫米三块高平整度的中心圆孔插入板，以适应不同大小的样品。
6、物镜转换器：5孔M32大口径的物镜转盘采用高可靠性的机械操作模式。操作简便，转换阻尼适中。
手动载物台:
7、光源:12V/100W 卤素灯