上海三科仪器有限公司

椭圆偏振光谱仪系列

椭圆偏振光谱技术是近年来随着现代科技的发展而迅速发展起来的光学无损检测方法，在材料、信息、化学、物理、生命科学领域具有广泛的应用前景。它已越来越多地用于介电、半导体、金属、有机物等各种材料的光学特性、结构特征、生长过程和材料质量的快速测试与研究。我公司经营销售的自动测厚仪、单波长/多波长自动椭圆偏振分析仪、紫外-近红外波段自动椭圆偏振光谱仪和红外波段全自动椭圆偏振光谱仪等全波段系列产品具有高准确度、高精度、最高性价比等特点，其中红外椭圆偏振光谱仪是当今国际上唯一一种红外波段、单色仪光谱型的椭圆偏振光谱仪,它比基于红外傅里叶光谱仪的椭圆偏振光谱仪便宜得多，其性能参数都达到国内领先、国际先进水平。

| 仪 器 用 途 | 应 用 领 域 |
| --- | --- |
| —单层膜结构和膜厚 —均匀性 —多层膜结构和膜厚 —折射率n —生长或蚀刻速度 —消光系数k —多成份组成比 —结晶度 —氧化层厚度和解吸附 —表面粗糙度 —折射率梯度分布 —界面混合特性 | • 化学 • 通讯 • 数据存贮 • 平板技术 • 光刻术 • 光学镀膜 • 半导体 • 在位检测 • 生命科学 • 微电子 • 科研 • 教学 |

上海市高新技术企业

本企业通过ISO9001：2000质量管理体系认证

本企业通过ISO13485：2003质量管理体系认证

椭圆偏振光谱仪系列

| SC600系列 自动椭圆偏振测厚仪 | 1．光 源： He-Ne激光器632.8nm或固体激光光源 2．入射角：65度 3．测量膜厚厚度：1-10，000nm 4．测量精度：0.1nm 5．样品尺寸：Ø1-160mm 6．软 件 ①基于Windows XP的操作系统； ②集成化自动数据采集、数据分析软件； ③具有数据和图形输出功能。 |
| --- | --- |
| SC600HG型 气体激光光源632.8nm SC600LG型 固体激光光源 470nm，532nm，543nm，630nm，780nm，850nm，935nm，980nm，1064nm可选 |  |
| SC610系列 单波长/多波长自动椭圆偏振分析仪 | 1．光 源： He-Ne激光器632.8nm或固体激光光源 2．波长范围： 632.8nm（多波长可选） 3．光斑直径： 1-3mm 4．入射角范围：20 to 90，5/步或固定角度 5．重复性：Psi=0.01，Delta=0.02 6．样品台：Ø160mm 7．软 件 除具备SC600型的全部功能外，还有： ④模拟产生预期任何材料结构的椭偏参数Psi和Delta； ⑤允许用户自定义色散模型。 |
| SC610H型 可变角度气体激光光源632.8nm SC610L型 可变角度固体激光 SC610HG型 气体激光光源、固定入射角度 SC610LG型 固体激光光源、固定入射角度 SC610LM型 多波长、可变角度、固体激光光源 470nm ，532nm， 543nm， 630nm ，780nm， 850nm， 935nm， 980nm， 1064nm可选,多波长标准配置三个波长,可扩至五个波长 |  |
| SC620系列 自动椭圆偏振光谱仪 | 1．光 源：氙灯 2．光斑直径： 1-3mm 3．入射角范围：20 to 90，5/步 4．重复性：Psi=0.01，Delta=0.02 5．样品台：Ø160mm 6．软 件 除具备SC610型的全部功能外，还有： ⑥具有透射、反射测试功能； ⑦模拟产生透射、反射数据； ⑧全波长多角度同时数据拟合,EMA模型用于多成分化合物和表面粗糙度分析； ⑨具有实验数据和模拟数据三维绘图功能(可选)。 |
| SC620V型 光谱范围350nm to 850nm SC620UV型 光谱范围250nm to 1100nm SC620UVN型 光谱范围250nm to 1700nm |  |
| SC630系列 全自动椭圆偏振光谱仪 | 1．光 源：氙灯（或红外光源） 2．光斑直径： 1-3 mm 3．入射角范围：20 to 90，自动连续 4．角度精度： 0.01 5．重复性：Psi=0.01，Delta=0.02 6．样品台：Ø160mm 7．软 件 除具备SC610型的全部功能外，还有： ⑥具有反射、透射测试功能； ⑦模拟产生透射、反射数据； ⑧全波长多角度同时数据拟合,EMA模型用于多成分化合物和表面粗糙度分析； ⑨具有实验数据和模拟数据三维绘图功能(可选)。 |
| SC630V型 光谱范围350nm to 850nm SC630UV型 光谱范围250nm to 1100nm SC630UVN型 光谱范围250nm to 1700nm SC630IR型 光谱范围2.5m to 12．5m |  |
| 计算机系统配置： PentiumIV , 256MB RAM, 60GB HD,15" 液晶显示器, 光驱，软驱;操作系统Windows 2000 or XP |  |