康普顿散射谱仪

技术参数

1、能量分辨率：对137Cs ≤9%

2、能量线性：≤1%（60KeV～2.0MeV）

3、稳定性：≤±1％（8小时工作）

4、误差:<7%

5、角度误差 <±20

6、ADC数据储存道数：512/1024/2048/4096，每道计数为224－1

--------------------------------------------------------------------------------

主要特点

成套设备

1、康普顿散射台一套

2、放射源：密封的137Cs放射源一个（安装在铅室屏蔽体内）；60Co刻度源一个

3、散射样品：φ20mm的铝棒

4、闪烁探头：光电倍增管和φ40×40mm NaI(Tl)晶体组成

5、高、低压电源/线性脉冲放大器：盒式，型号BH1224

6、4096ADC和PHA接口二合一卡

7、计算机：当前市场的流行配置，标准配置为联想开天4600系列（可按用户要求更换）

8、打印机：喷墨打印机Canon S100SP（可按用户要求更换）

9、软件：UMS仿真软件

工作环境

1、环境温度：+5℃～+35℃

2、环境湿度：≤75%（30℃）

3、电源：交流220V±22V，50Hz±1Hz

--------------------------------------------------------------------------------

仪器介绍

BH1307型康普顿散射谱仪，是高教核物理实验的重要设备之一，它主要

用来测量康普顿散射效应。该产品可以测量在不同散射角下康普顿散射的能量

和微分截面，并且验证康普顿散射的能量和微分截面随散射角变化的关系。

该产品由BH1224型微机多道系统和康普顿散射台组成。BH1224型微机多

道系统是我厂较早研制、生产的产品，技术成熟，性能稳定；在此基础上，我

厂根据近年来的教学需要，新开发了康普顿散射台。两者组成的BH1307型康

普顿散谱仪，操作简便，测量精度高，数据处理方法多样，是我厂的新型产品。

该产品严格按照ISO9001质量体系进行质量控制。