德国斯派克分析仪器公司是现场金属检测的先驱者之一，凭借着先进的专业技术、丰富的经验, 及数十年来在X射线荧光光谱技术方面的领先优势， 斯派克公司推出了手持式X荧光分析仪―SPECTRO xSORT。仪器可在没有外接电源、没有空调的现场, 在数秒钟内, 获得以往只有实验室光谱仪才能达到的分析结果。
SPECTRO xSORT手持式X荧光光谱仪是紧凑型仪器，坚固耐用，符合人体工程学设计。小型化，高性能X射线管，保证了仪器对待测元素的高效的激发。特殊开发的SDD检测器，数据采集速度10倍于传统的检测器，具有独特的适应性及灵活性。仪器符合严格的德国X射线辐射标准，为用户提供一流的安全防护。其强大的数据传输及处理功能，可在现场打印，储存数据。GPS可将数据与大地坐标绑定，为数据回溯提供可靠的依据。
SPECTRO xSORT可用于地质，矿物，环境，RoHS，玩具等样品中各种元素的检测，及现场分析。

技术参数：

SPECTRO xSORT：技术参数
检测器
 SDD
 Mn Ką分辨率：FWHM半峰宽<170eV
 输入计数率最大至250kcps

激发源
 X射线管i
 W阳极
 最大40kV，50µA


控制
 集成，可拆卸的PDA
Windows Mobile 操作系统
 SD存储卡，蓝牙，无线LAN，USB口

光谱仪数据
 长：314mm
 宽：84mm
 高：333mm
 重量：1.45kg
电池重：290g
 可充电锂电池
 2-3小时连续工作时间
 100-240V，+/-10%，50/60Hz充电器/变压器

软件
 ICAL（智能逻辑标准化校准）
 数据管理：存储数据的后处理和协议
 分析模式：
-从聚合物到合金等多种材料的RoHS检测和Pb的快速分析
-多次分析结果显示
-自动计平均值
-计算标准偏差和相对标准偏差

 RoHS指令分选模式
-显示分析结果是否满足要求
-快速分析环保样品，如污染土壤及沉积物
-矿石，精矿及尾矿的鉴别

主要特点：

仪器采用与斯派克公司高性能实验室用台式荧光光谱仪相同的小型低能量的X射线管，保证了准确的离子激发效果。特殊开发的SDD检测器，数据采集速度10倍于传统的检测器，提高了仪器的分析灵活性。

所有重要元素可在几秒钟测定
SPECTRO xSORT可获得实验室级别的分析结果，只需几秒钟即可完成元素周期表S 到 U所有元素的分析。RoHS指令快速检测仅需30秒。污染土壤和沉积物分析仅需数秒钟。适用于采矿业，可鉴别矿石、精矿和尾矿。即使在现场，也可通过可选的GPS包将现场分析结果与实际的分析点准确对应。

特殊开发的SDD检测器，数据采集速度10倍于传统的检测器:
 - 从S 到 U的所有相关元素可一次测定
 - 全面校准：测定简单无需操作人员决策
 - 在几秒钟可获得实验室级别的分析结果
 - 元素分析速度极快