甲缩醛产品介绍

新溶剂甲缩醛具有优良的理化性能，良好的溶解性.低沸点.与水相容性好，能广泛用于化妆品.药品.家庭用品.汽车用品.杀虫剂.清洁器.橡胶工业.油漆.油漆.油墨等产品中。

1.物理特性

分子式：CH3O-CH2-OCH3

分子量：76.09

别名：甲缩醛二甲醚.  二甲氧基甲烷.  亚甲基二甲醚

沸点：42.3℃

闪点：-17.8℃

熔点：-104.8℃

密度：d15/15,0.866;   d20/20, 0.861

自然点：237℃

饱和蒸汽压(kPa):43.99(20℃)

引燃温度：235℃

爆炸极限：%(V/V)1.6  -  %(V/V)17.6

外观：无色透明，有类似氯仿的气味。

2.色谱分析：

仪器配置：

GC-6210T甲缩醛专用色谱仪     1台

甲缩醛专用色谱柱             2根

色谱工作站                   1套

载气气源                     1套

工作站数据处理用电脑         1套

GC-6210T气相色谱仪是我公司专门为生产甲缩醛的企业，设计生产的一款经济.高效.快速检测甲缩醛中水份，甲醇，甲缩醛的含量的甲缩醛专用色谱仪；同时安装两只色谱填充柱，安装方便快捷，键盘屏幕中心显示，具有秒表计时、储存、智能化后开门、掉气保护故障自诊断等功能。

色谱分析条件：

载气流量(H2)：50mL/min

桥流：150mA

气化室：200℃

检测器：200℃

柱室：180℃