SLP系列超声波破碎仪

美国BRANSON SLP系列超声波系列有时间和能量两种类型，是现今实验室可操作的两种模式，软件会阻止不适当的数据的输入，如果操作设置在界限外进行，仪器会报警。

SLP系列产品标准配置：发生器/电源。换能器，1/8”微探头，连接件，I/O外部控制，操作频率40KHZ，输入50/60KHZ。

特点：

- 功率：150W，240V

- 最大处理量：200ul — 100ml

- 自动调谐正存储器(AT/M)——提供全自动运行，存储每一

循环结束时的频率

- 数显参数可精确输入，很容易设置

- 数显振幅控制允许临界应用（由10%到100%，按1%增加）

- 连续或脉冲操作

- LED显示参数在操作和设置时很容易监控和参照

- 在系统关闭或电源发生中断，可提供最后一个循环结束时的参数

- 实时和遥控的功能

- 总的处理时间：1秒到99小时（仅SLPt unit）

- 能量调节：1到10,000焦耳（仅SLPe unit）

| 货号 | 型号 | 输出 | 输入 | 重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 101-063-724 | SLPt Time | 150W | 240V，50/60Hz，1A | 7.71kg |
| 101-063-727 | SLPe Energy | 150W | 240V，50/60Hz，1A | 7.71kg |

选择件：

莲花形杯

必能信莲花形杯提供一个独特的液体流动环境，在周期内，使超声波的能量更全面的接触细胞。当它放置于一个冷却浴中，扩大玻璃杯的表面积，来扩大循环面积，通过这种方式来有效提高热交换。有3种尺寸的玻璃杯供选择。

隔音箱

必能信的隔音箱有效的创造音障，可以使工作环境的噪音减少到24dBs。它占地面积小，可以放在实验室或医疗地点的任何角落。

上海圣科仪器设备有限公司

上海市天目西路547号恒基不夜城逸天阁2707室

电话：13817993467 传真：021-61439962