儿童视力检测仪/电子视力测量仪

货号： wi76712

快速精准 舒适自动的便携式电子视力测量仪 设计理念运用现代心理物理学视光科技理论，精准、快捷、舒适、自动的测定多种人眼视觉功能，是了解人们日常生活和工作中对视力和视觉能力的需求的眼科基础检测设备。

产品功能完成四项视功能检测：

1、对比度视力检查

2、夜盲症检查

3、低视力检查

4、视力筛查 项目

技术参数 特征描述 测量等级 高精度、非等级 最大限度地排除了人为猜测与输入错误的干扰，测试结果可重复性高，已作为司法判别依据应用于司法鉴定 视标形式 E、C 与传统的检查方式实现了无缝对接，检查结果的通俗性良好，有利于医患之间的良性互动 视力检测范围 LogMAR 1.4~-0.3 （小数值0.04~2.0） 不改变测试距离的前提下，可直接检测到国标二级盲 视光环境 三种国际标准的视觉条件 提供三种国际标准的视觉条件的人眼视觉能力测试 85 cd/m2，100%对比度 亮亮度、高对比，与普通灯箱视力计相似的环境 85 cd/m2，10%对比度 高亮度、低对比 25 cd/m2，10%对比度 低亮度、低对比 红绿视标 标准化的红绿双色阈值视标 标准化的红绿双色阈值视标，有利于判断过较与欠较，调节平衡 操作便捷 测试过程5键操作 智能化，测试过程简单易用（如同按电话号码般方便），实用性强 结果描述 logMAR对数值、小数值、图表 准确直观地反映人眼视功能 散光图 提供通用的标准全向散光图 结果置信度 “1”表示置信度较高；“2”表明置信度偏低 对测试过程进行科学分析，测试结果速度栏的第一位用于判断本次测试结果的可置信程度。 工作原理与技术特性采用了现代居国际先进水平的现代心理物理学方法进行测量过程控制，对测量结果进行对比度视力分析，通过率先使用视力函数测量法(VAF)，实现了测量信息智能化;在结构上，电子视力测量仪主要由患者观察系统、测量系统和数据处理系统组成。

其技术特性包括：

（1） 测量范围： 视力、低视力、低对比度视力

（2） 目标照明度: 85cd/m2 25cd/m2

（3） 检测范围: 对数值：1.4~-0.3 小数值：0.04~2.0

（4） 显示方式: E、C视标

（5） 测量值记录： 打印机打印

（6） 颜色: 黑白、红、绿

（7） 百分比对比度: 10%、100%

（8） 检测环境: 没有限制

（10）电源：输入电压：100～220ACV 输入频率：50/60Hz 输入功率：65W

[注：图片及文字介绍仅供参考，请以实物为准]