- ZW-736安全网紫外线老化箱

- 主要用途

青岛众邦仪器有限公司专业生产的安全网紫外线老化箱根据最新国标GB 5725-2009  《安全网》研制，用做安全网检测试验前的紫外线照射预处理的专用设备。广泛应用于各大质检单位和建筑工程检测单位。

仪器别称：安全网老化箱，安全网紫外线预处理箱，安全网预处理箱，安全网紫外线照射箱，安全网紫外线老化箱

二、仪器特征

1、优质冷轧板电控箱体，优质不锈钢材质实验箱体；

2、高精度温控仪；

3、计时功能方便准确

三、主要技术指标

1、紫外线照射源：高压长弧氙灯，220V、450W。

2、降温方式：风冷式，降温持续可靠，持续保持箱内温度不超过60°C。

3、定时范围： 0-999小时

4、可同时测试：宽：50mm、长：300mm试样6块和宽：75mm、长150mm试样6块和宽：1M、长：1M试样两块。

5、测试试样中心面向灯泡距离为：400mm，配有标准400mm标尺，可轻松方便测量试样与灯源的距离，距离可根据情况进行调整。

6、仪器可选择氙灯：进口氙灯XBO-450W/4，或国产氙灯，（提供两种光源的光谱对照图）可根据客户要求提供最新技术，一台仪器可以使用的两种光源。

7、氙灯工作寿命：进口氙灯2000小时，国产氙灯650小时

8、工作电源： AC220V，50Hz，1.2KW。

四、适用标准

安全网紫外线老化箱符合国家标准：GB 5725-2009《安全网》