ZW-738安全网拉力试验机

一、主要用途

青岛众邦仪器有限公司专业生产的安全网拉力试验机主要用于测试绳断裂强力、安全网的断裂强力×断裂伸长、接缝部位抗拉强力、梯形法撕裂强力、开眼环扣强力。

仪器别称：安全网拉力机，安全网拉力试验机

二、仪器特征

1、采用高精度、全数字调速系统及精密减速机，驱动精密无间隙丝杠副进行试验，实现试验速度的大范围调节，试验过程噪音低、运行平稳。

2、万向节采用十字插销结构，而且具有摆角限制功能，一方面便于试样夹持，保证试验同心度，另一方面很好的消除了不规则试样对传感器的影响。

3、触摸键操作方式，液晶显示器实时显示。显示界面可显示试验方法选择界面、试验参数选择界面、试验操作及结果显示界面和曲线显示界面，方便快捷。

4、具有机械保护和软件两种保护模式，超过限定高度自动停机，超过额定载荷自动停机；及过流急停开关。

5、配有四套夹具。

- 主要技术指标：

- 机型：双臂（液晶显示）

- 最大试验力：    10KN

- 测 量 范 围：   最大试验力的2%—100%

- 精 度 级 别：   1级

- 试验力准确度：  优于示值的±1%

- 变形显示误差：  ≤±(50+0.15L)

- 试   验  力：   最小分辨力0.01N

- 位 移 测 量：   分辨率为0.01mm

- 力值准确度：    优于±1%

- 调 速 范 围：   1mm/min~~200 mm/min

- 试 验 行 程：   600mm（可根据客户需求定制）

- 拉 伸 空 间：   600mm（可根据客户需求定制）

- 压 缩 空 间：   600mm（可根据客户需求定制）

- 试验保护功能：  过载保护

- 安全保护装置：  限位开关

四、安全网拉力机适用标准：      GB5725-2009《安全网》