ZM-817安全帽阻燃性能测试仪

一、设备介绍：

青岛众邦仪器有限公司专业生产的安全帽阻燃性能测试仪根据安全帽新国标GB/T 2812-2006《安全帽测试方法》研制，用于安全帽阻燃性能的测试， 自动化程度高、操作方便，广泛应用于安全帽生产企业、各大质检单位及建筑工程检测站。

仪器别称：安全帽阻燃性能测试仪，安全帽阻燃仪，安全帽燃烧仪，安全帽阻燃性能试验机，安全帽阻燃性能测定仪

三、仪器特征

1、采用电子点火，安全方便，“推拉式”样架固定装置，“定位丝”与“导轨”辅助定位。

2、燃烧器自动定时定位。

3、点火时间0-99.9秒任意设定，续燃时间，阴燃时间均为自动记录，数码显示。

4、配有高敏感可燃气体泄漏报警装置，如发现可燃气体报警并自动断气。

5、燃料供给装置：压力调节阀、气量调节阀，储气罐装置，可保证火焰喷射头稳定喷出50mm长度的蓝色火焰。

6、火焰高度可调整，有测量火焰高度的火焰高度尺辅助定火焰高度。

二、主要技术指标

1、时间计时器：显示值误差±1%，用于记录续燃时间，精确到0.01s。

2、火焰施加定时器：显示值误差±1%，用于设定火焰施加在安全帽上的时间，燃烧时间可自行设置，点火器计时范围：0-99.99秒。

3、配有火焰高度测量装置：标尺高50mm。

4、点火时间0-99.9秒任意设定，自动记录续燃时间，阴燃时间。

5、火焰高度测量装置：标尺高50mm。

6、火焰喷射头：水平放置的燃料喷管，内径10mm。

7、本生灯内径10mm±0.10mm。

8、气源：甲烷、丙烷、丁烷、石油液化气。

9、环境温度：—10℃—30℃。

10、相对湿度：≤85%。

三、符合标准

安全帽阻燃仪符合国家标准GB/T 2812－2006《安全帽测试方法》

GB/T 2811－2007《安全帽》