- ZF-611织物摩擦带电电荷量测试仪

一、主要用途

根据防静电服新国标研制，专门用于测试防静电服及防静电面料的防静电性能，以及劳安认证及生产许可证的评审，适用于A级和B级防静电工作服。

二、主要技术指标

1、测定装置由摩擦装置和电位测定装置组成。

2、摩擦装置包括摩擦棒、垫板、垫座及绝缘棒。

3、电位测定装置由法拉第筒和静电电位计组成。

4、静电电荷测定范围：0～2µC，精度：±0.001µC

5、仪器规格：Φ510×1100

6、摆放位置：法拉第筒：地面，静电电位计：实验台（或桌面）

三、符合标准

国家标准：GB/T12014—2009《防静电工作服》中C、D、E三种方法（电荷面密度法）

FZ/T01060《织物摩擦带电电荷密度测定方法》

ZF-612织物摩擦带电电荷量测试仪-滚筒摩擦机

一、主要用途

根据防静电服新标准GB/T12703—09中E法的要求，在检测防静电服成衣的摩擦带电特性时，使防静电工作服摩擦带电后与法拉第筒及静电电位计配套使用，测试防静电工作服的带电电荷量。

二、主要技术指标

1、滚筒内径：（65 ±5） cm

2、滚筒深度：（45 ±5） cm

3、滚筒转数：46 r/min以上

4、滚筒口径：44cm

5、滚筒内衬材质：聚丙烯晴标准布，符合GB/T 7568.5-2002

6、滚筒叶片数：3片

7、运转时间：0～99.99min任意调节。

8、仪器规格：730mm×750mm×800mm

9、摆放位置：地面

三、国家标准

GB/T12014—2009《防静电工作服》中E法（电荷面密度法）

- ZF-613点对点电阻率测试仪

一、主要用途

用于检测防静电工作服点对点电阻率，适用于A级和B级防静电工作服。本原理是对试样加入测试电压100 V 共15 s，流经试样的微弱电流用标准电阻取样放大后，从高阻计上读出。数字直接显示出电阻值,精度高、显示迅速、稳定性好、读数方便。

二、主要技术参数

1、量程范围： 105  Ω～1013 Ω；

2、高阻计示值误差：±1％，

3、电压：100V DC

4、仪器规格：主机：252mm×265mm×100mm；

绝缘试验台：1000mm×600mm

5、摆放位置：实验台（或桌面）

三、符合标准

国家标准GB12014- 2009《防静电服》

- ZF-621垂直法阻燃性能测试仪（手动）

一、主要用途

主要用于阻燃服、阻燃面料、安全网等阻燃性能的测定，以及劳安认证及生产许可证的评审，操作方便、安全。

二、仪器技术指标

1、火焰高低任意可调。

2、配有火焰高度标杆，可根据标杆高度调节火焰至标准要求高度。

3、配有计时装置，可记录12秒钟助燃时间，续燃时间，阴燃时间。

4、气源： 丙烷或丁烷或石油液化气。

5、摆放位置：实验台（或桌面）

三、符合标准

国家标准： GB 5725-2009  《安全网》

GB  8965.1-2009 《防护服装 阻燃防护  第1部分 阻燃服》

GB T 5455-1997 《纺织品 燃烧性能实验》

- ZF-621垂直法阻燃性能测试仪（自动）

一、主要用途

主要用于阻燃服、阻燃面料等阻燃性能的测定，以及劳安认证及生产许可证的评审，设备自动化程度高，操作方便、安全。

二、仪器技术指标

1、全自动电热丝点火。

2、燃烧器自动定时定位，采用自动“推拉式”样架固定装置。

3、火焰高度可调整，并配火焰高度测量装置。

4、配有高敏感可燃气体泄露报警装置，如遇可自动报警并切断气源。

5、燃烧器的移动电机消耗功率： 10W。

6、点火计时器： 0～99.99秒任意设置（标准采用12秒）。

7、续燃时间和阻燃时间计时器： 0～99.99秒，精度：±0.01秒。

8、气源： 丙烷或丁烷或石油液化气。

9、仪器规格：715mm×330mm×910mm

10、摆放位置：实验台（或桌面）

三、符合标准

国家标准：GB  8965.1-2009 《防护服装 阻燃防护  第1部分 阻燃服》

GB T 5455-1997 《纺织品 燃烧性能实验》

- ZF-631防护服抗酸碱测试系统

- 防酸工作服测试仪器根据最新国标GB 24540-2009 《防护服 酸碱类化学品防护服》研制，根据标准中的检测项目本设备分为静酸压测试仪、拒酸碱性能测试仪和酸渗透时间测试仪，主要用于测试放酸碱服的抗酸碱性能，广泛应用与特种防护服生产企业及各大质检单位。

- 主要技术指标：

静酸压测试仪：1、试液：80%浓硫酸；

2、酸压上升速率：（60±0.5）cmH2SO4/min；

3、最大酸压：大于150mmH2SO4（80%）；

4、量程：0～150mmH2SO4（80%）；

5、仪器规格：600mm×500mm×600mm

6、摆放位置：实验台（或桌面）

拒酸碱性能测试仪：1、半圆柱形聚四氟乙烯（可被80%强盐酸腐蚀6年以上）透明小槽：内径（125±1）mm，长（300±0.5）mm，倾斜45°，

2、注入器：容量（10±0.2）mL，针孔直径为（0.8±0.01）mm

3、小烧杯：容量为50 mL

4、平头针尖下端距槽底部：100mm

5、试样尺寸：（360±2）mm×（235±2）mm

6、微型计算机自动注入系统（专业计算机板卡控制，精确，可靠）喷射速度：（10±0.2）s内连续喷射（10±0.2）mL液体。

7、仪器规格：350mm×650mm×825m

8、摆放位置：实验台（或桌面）

酸渗透时间测试仪：1、试样尺寸：100mm×100mm

2、试液：0.1mL（导电法）或10mm高（指示剂法）

3、试验条件：温度： 17～30℃，相对湿度：65%±2%

4、仪器规格：240mm×180mm×200mm

5、摆放位置：实验台（或桌面）

- ZF-618拉力试验机

一、主要用途

主要用于安全网、织物、服装、拉伸断裂强力、剥离强力、拉伸长度测试也可用于接缝强力织物缝口脱开试验。

二、仪器特征

1、仪器采用微型板卡控制，操作直观，方便。

2、具有行程超限停止、保护功能。

3、提供夹具1套、传感器1套。

三、主要技术指标

1、测试力值范围：0～5000N（可根据情况提出特殊要求）

2、测试力值精确度：1%

3、拉伸长度范围：0～460mm

4、拉伸长度精确度：±1mm

5、拉伸速度：100mm/min

6、电源：380V  50Hz  2KW

7、仪器规格：500mm×630mm×1100mm

8、摆放位置：实验台（或桌面）

四、适用标准：

GB/T 5725-2009 《安全网》

GB/T 12014—2009 《纺织品静电测试方法》

GB/T 8965.1-2009 《防护服装 阻燃防护》