- 数显布氏硬度计3000BLD

可选布氏深度法:3000BLD/T

布氏硬度计3000BLD. 全自动闭环式传感器控制系统、最大试验力3000kgf. ▲布氏试验力187.5kgf至3000kgf. ▲闭环式传感器加载控制系统、高精度、高重复性及稳定性. ▲全自动控制，LCD菜单式拥护界面，操作简单. ▲所有参数设置，硬度测试及数据统计输出等功能，只需通过控制面班操作即可完成. ▲结构坚固，刚性好. ▲外置测量显微镜式. ▲符合所有国家及国际标准. 技术规格 布氏标尺; HBW 10/3000，HBW 10/1500，HBW 10/1000，HBW 10/500,HBW 10/250,HBW 10/100,HBW 5/750,HBW 2.5/187.5. 硬度计分辨率; HB<100：0.1，HB>100：1.0. 试验力; 187.5，250，500，750，1000，1500，3000gf. LCD菜单显示; 硬度值、 对角线平均长度、测试力、保持时间、硬度转换、上下限及数据统计. 试验力加 载; 全自动闭环式电机加 载系统. 试验力保持时间; 2~99秒 可调. 数据输出; 内置打印机和RS232C接口. 精度; 符合DIN，ISO，ASTM，JIS，GB/T4340等标准. 试件. 最大高度; 280mm(11"). 最大宽度; 130mm(5")(从压头中心线至机壁距离). 测量显微镜; 放大倍数：20X，分辨率 ：5μm. 电源; 110-220V AC,50/60Hz. 尺寸; 265×608×1000mm. 重量; 250kg..; 标准配置 主机 测量显微镜（20×） 内置式硬度值计算器 布氏压头： Φ2.5mm,Φ5mm,Φ10mm 试台：Φ80mm 弹性保护套 硬度块 电源线 保险丝 WOLPERT合格证书 安装及用户手册 可选附件 试台：Φ235mm 硬度块 及压头 布氏深度法HBT...

相关连接：硬度计  精品产品  粗糙度仪  里氏硬度计 沃伯特总代理  数显布氏硬度计

北京海晖佳华科贸有限公司

电话:010-51650488 传真:010-82853625

E-mail:hhjhok@126.com

www.5817.com.cn