ZM-811安全帽耐冲击穿刺试验机

一、仪器用途：

青岛众邦仪器有限公司专业生产的安全帽冲击穿刺试验机根据安全帽新国标GB/T 2812－2006《安全帽测试方法》研制，用于检测安全帽冲击试验机的耐冲击吸收性能和耐穿刺性能，设备自动化程度高、操作方便，广泛应用于安全帽生产企业、各大质检单位及建筑工程检测站。

仪器别称：安全帽冲击试验机，安全帽穿刺试验机，安全帽冲击穿刺试验机，安全帽耐冲击穿刺试验机，安全帽冲击吸收性能试验机，安全帽耐冲击试验机

二、仪器特征

1、落锤和冲击锤替换方式操作简单。

2、台架：能够控制悬挂和释放冲击落锤、穿刺落锤。

3、底座：具有抗冲击强度，能牢固安装测力传感器。

4、通电显示装置：当电路形成闭合回路时，可以发出信号，表示穿刺锥已经接触头模。

5、冲击力专业高精度传感器，频率相应最小5kHz，动态力传感器，量程是2t，精度是±2.0%。

6、1#、2#铝硅合金试验用头模各1个。符合GB/T 2812－2006附录A中的规定。

7、控制箱可根据用户喜好调整位置，使用方便。

8、可根据安全帽种类的不同调节落锤高度。

9、LED数字显示，自动保存最大力值

三、主要技术指标

1、冲击落锤：冲击落锤：质量为5—5.01kg，锤头为半球形，直径96mm，材质为45#钢。

穿刺锤：质量为3—3.05kg，穿刺部分锥角为60°，锥尖直径1mm，长度40mm，最大直径28mm，硬度HRC45。 （最新研发穿刺锤，特殊设计保证穿刺锥能准确的击中标准中要求的位置）

2、测力传感器：测量范围0—20KN，频率相应最小5kHz，动态力传感器，准确到1N。（可通过国内唯一有5000HZ动态传感器计量资质的中国计量科学研究院计量鉴定，保证数据准确可靠）

3、落锤高度：1000mm。

4、工作电源：AC220V,50Hz。

5、安全帽冲击穿刺试验机摆放位置：地面

四、符合标准

安全帽冲击穿刺试验机符合国家新标准GB/T 2812－2006《安全帽测试方法》

GB/T 2811－2007《安全帽》