- 组合式多功能光栅光谱仪系列

- WDS-3型 组合式多功能光栅光谱仪

规格参数：

波长范围：200-800nm   焦距：300mm  相对孔径：D/F=1/7   光栅条数：1200L/mm或600/mm    杂散光：≤0.3%T   波长精度：±0.4nm   外型尺寸：370*280*200(mm)

狭缝：宽度0-2mm连续可调 示值0.01mm/格 最大宽度20mm

谱线半宽度：波长在589nm处狭缝高3mm 宽0.2mm  谱线半宽度 ≤0.2nm

接收单元：光电倍增管  接口：USB

- WDS-4型 组合式多功能光栅光谱仪

规格参数：

焦距：300mm   相对孔径：D/F=1/7   杂光度：≤0.3%T   分辨率：在3000nm处可分辨聚苯乙烯七个峰（透过率方式）  接收单元：TGS热释电探测器、硫化铅探测器  接口：USB   外形尺寸：370*280*200（mm）

| 型号 | 波长范围 (nm) | 闪耀波长 (nm) | 波长精度 (nm) | 波长重复性 (nm) | 光栅条数 (L/mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WDS-4 | 800-1500 | 750 | ±2 | 1 | 600 |
| WDS-4A | 1000-2500 | 1400 | ±4 | 2 | 300 |
| WDS-4B | 2500-5000 | 5000 | ±6 | 3 | 100 |
| WDS-4C | 2500-15000 | 双闪耀 | ±8 | 4 | 66 |

- WDS-5型 组合式多功能光栅光谱仪

规格参数：

波长范围：200-800nm  焦距：500mm  相对孔径：D/F=1/7  光栅条数：1200L/mm（可选）

波长精度：±0.2nm    波长重复性：0.1nm   分辨率：优于0.1nm  杂散光：≤0.1%T

狭缝宽度：宽度0-2mm连续可调、示值精度0.01mm/格、最大高度20mm

接口：USB   外形尺寸：530*330*220(mm)

- WDS-8/8A型 组合式多功能光栅光谱仪

WDS-8/8A型组合式多功能光栅光谱仪是专为大专院校科研院所设计的新产品，产品设计新颖，性能优越，特别是采用了积木组合式结构，双路出射狭缝分别用CCD与光电倍增管接收，WDS-8A型光谱仪是专为大学的氢氘实验，钠光谱实验设计的仪器，分辨率达到0.06nm。

WDS-8A型规格参数：

波长范围：光电倍增管接收200-660nmCCD接收300-660nm焦距：500mm

相对孔径：D/F=1/7  波长精度：±0.4nm   分辨率：优于0.06nm

波长重复性：0.2nm    杂散光：≤0.1%T   光栅条数：2400L/mm

狭缝宽度：0-2mm连续可调、示值精度0.01mm

接口：USB     外形尺寸：530*330*220(mm)

WDS-8型规格参数：

波长范围：光电倍增接收200-800nm   CCD接收300-900nm

焦距：500mm   相对孔径：D/F=1/7   波长精度：±0.4nm

波长重复性：0.2nm   分辨率：优于0.1nm   杂散光：≤0.1%T

光栅条数：1200L/mm

狭缝宽度：0-2mm连续可调、示值精度0.01mm

接口：USB   外形尺寸：530*330*220(mm)

- WDS-6 型 光学多通道光栅光谱仪

特点：

WDS-6型光学多通道光栅光谱仪作为物理实验教学及光谱仪分析之用。由于该仪器采用（电荷耦合器件）作为接收单元，极大地拓宽了仪器应用范围，且可以实时采集三维显示，是各大专院校及科研单位研究光谱的理想设备。

规格参数：

波长范围：300-900nm    焦距：300mm

相对孔径：D/F=1/7   波长精度：±0.4nm

波长重复性：0.2nm      分辨率：优于0.2nm

杂光度：≤0.1%T     接收单元：CCD

接口：USB     外形尺寸：370*280*200(mm)

仪器成套性：

单色仪f=300mm、光源、接收单元、电控系统、操作软件、A/D转换单元

可选附件：吸收池、荧光吸收池

- DS-3/5型 光栅单色仪

特点：采用手动扫描，通过数字显示来读取波长，操作简单，实用，可靠性好，通过手动操

作锻炼学生动手能力。

规格参数：

波长范围：200-800nm     焦距：300mm(DS-3型)   500mm（DS-5型）

对孔径：D/F=1/7波长精度：±0.4nm        波长重复性：0.2nm

外形尺寸：370*280*200(mm)    530*330*220（mm）

- DS-100型 小型光栅单色仪

DS-100型小型单色仪外型精巧美观、结构新颖、性能稳定。有极好的性能价格比，为广大用户提供了又一新型的测量仪器。

特点：

体积小；

出入狭缝均为二挡，缝宽分别为0.15(mm)，0.3(mm)，输出的单色光谱波长、从波长鼓轮直接读取；

性能稳定，重现性好；

可作单色器用；

可与溴钨灯组合，作单色光源用，价格便宜。

规格参数：

波长范围:200-800nm   波重现性：0.5nm   焦距：f=100mm   衍射光栅：1200L/mm

相对口径：D/F=1/5   外形尺寸：120*90*65(mm)   波长精度: ±1nm   重量：0.8kg