- SC7620溅射镀膜仪

- SC7620是一台结构紧凑、价格低廉的扫描电镜溅射镀膜仪。如与镀碳附件(CA7625F)结合使用，为理想的低价扫描电镜溅射、镀碳系统。SC7620耐用、易操作且质保期3年。

特点：

- 价格低

- 易操作

- 磁控溅射头

- 紧凑设计

- 快速循环时间（典型为2-3分钟）

- 可选碳丝蒸镀

- 样品台高度可调

- 快速换靶（标配为金/钯合金）

- 符合所有新的安全标准：包括机电互锁，以确保使用镀碳附件时溅射头断电

- 可靠耐用

SC7620适合预算有限、需要高质量镀膜、仪器易操作的用户。对于常规应用, SC7620具有φ100㎜(4″)的玻璃腔室，使用磁控溅射头，带有易更换的圆片靶（标配为金/钯合金）。溅射头为方便的铰链式，并具有电安全互锁装置。高压电缆带有屏蔽功能，以预防意外损坏。通过氩气针阀调整真空度，以改变等离子电流；气体注入系统可预设等离子放电。

SC7620溅射头和样品台

- 必备：推荐使用50 l/m 双级旋转机械泵（E5005F），随机配有油雾过滤器。如果想使用已有的旋转机械泵，确保它的容量为50 l/m 或更优是非常重要的。

- 可选附件 - 镀碳仪

SC7620可选配(CA7625F)镀碳装置，包括蒸发电源和碳丝头。镀碳附件很容易安装。用碳丝头替换铰链式连接的溅射头即可。为确保暴露在外的溅射头不被供电，安装了机电互锁装置，以确保溅射头断电。

SC7620定单信息

| SC7620 | 溅射镀膜仪220 - 240V |
| --- | --- |
| 尺寸： | 340x130x250mm，不包括腔室 |
| 标配： | SC502-314B 金/钯合金靶 |

- 选择靶

金/钯合金作为标配。与金相比，颗粒更细。

金：通常为首选。

铂：溅射颗粒尺寸比金和金/钯合金还要细小。溅射速率减慢，价格比金和金/钯合金昂贵一些。

银：与其它金属比较，银镀层容易取下，较适用于博物馆和法院的样品镀膜。

钯：用于X-射线微量分析时，常用来取代金、金/钯和铂。

靶

所有的靶尺寸均为57mm直径x0.1mm厚（除非另外指定）

SC502-314A 金靶

SC502-314B 金/钯合金靶

SC502-314C 铂靶

SC502-314E 银靶

SC502-314F 钯靶

SC502-314A/0.2MM 金靶，厚度0.2mm

SC502-314B/0.2MM金/钯合金靶，厚度0.2mm

SC502-314C/0.2MM铂靶，厚度0.2mm

泵

E5005F 50 l/m双级旋转机械泵，带有油雾过滤器（115/230 50/60Hz）

E5006 替换的油雾过滤器

可根据要求选用其它的泵。

镀碳

| CA7625F | 蒸碳电源220 - 240V |
| --- | --- |
| 尺寸： | 340 x 355 x 375mm |
| 头 | 带有碳丝A0819(1m)的碳丝头CA0762F |

南京覃思科技有限公司

（英国Polaron电镜制样设备中国区代理）

南京市红山路177号2-211

电话：025－85432178  85432278（FAX）

网址：http://www.tansi.com.cn

邮箱：sales@tansi.com.cn