CHI1100A大功率恒电位仪/恒电流仪

CHI1100A系列为大功率恒电位仪/恒电流仪，主要用于需要较大电流和较高槽压的电化学测量和应用，例如电池，腐蚀，电解，电镀等。仪器由数字信号发生器，数据采集系统，和恒电位仪/恒电流仪组成。仪器的电流范围为±2A，槽压为±26V。同样的输出功率也能由CHI600C系列和CHI680的组合而得到，但CHI1100A系列更紧凑廉价。电流测量下限低于50pA。可直接用于超微电极上的稳态电流测量。CHI1100A系列也是较快速的仪器。信号发生器的更新速率为1MHz，数据采集速率为200KHz。循环伏安法的扫描速度为100V/s时，电位增量仅0.1mV.

硬件参数指标

| 恒电位仪/恒电流仪(CHI1140A) 电位范围:±10V 槽压:±26V 电流范围:±2A 参比电极输入阻抗:1´1012ohm 灵敏度量程:1´10-10-0.2A/V共十档 输入偏置电流:<50pA 电流测量分辨率:<1pA 数据采集系统:16位@200kHz 电位电流的模拟输出 |  | CV和LSV扫描速度:0.000001to500V/s CA和CC脉冲宽度:0.001to1,000s CA和CC阶跃次数:320 DPV和NPV脉冲宽度:0.001to10s SWV频率:1to10,000Hz 电流测量低通滤波器(覆盖八个数量级频率范围) 电解池控制输出:通氮，搅拌，敲击 最大数据长度(每个通道):128000点 仪器尺寸:32cm(宽)´28cm(深)´12cm(高) |
| --- | --- | --- |

CHI1100A系列仪器不同型号的比较

| 功能 | 1100A | 1110A | 1120A | 1130A | 1140A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 循环伏安法（CV） | l | l | l | l | l |
| 线性扫描伏安法（LSV）# | l | l | l | l | l |
| 阶梯波伏安法（SCV）# |  |  |  | l | l |
| Tafel图（TAFEL） |  |  |  | l | l |
| 计时电流法（CA） | l |  | l | l | l |
| 计时电量法（CC） | l |  | l | l | l |
| 差分脉冲伏安法（DPV）# |  | l | l | l | l |
| 常规脉冲伏安法（NPV）# |  | l | l | l | l |
| 差分常规脉冲伏安法（DNPV）# |  |  |  |  | l |
| 方波伏安法（SWV）# |  |  | l | l | l |
| 交流（含相敏）伏安法（ACV）# |  |  |  | l | l |
| 二次谐波交流（相敏）伏安法（SHACV）# |  |  |  | l | l |
| 电流-时间曲线（i-t） |  |  |  | l | l |
| 差分脉冲电流检测（DPA） |  |  |  |  | l |
| 双差分脉冲电流检测（DDPA） |  |  |  |  | l |
| 三脉冲电流检测（TPA） |  |  |  |  | l |
| 控制电位电解库仑法（BE） | l |  | l | l | l |
| 扫描-阶跃混合方法（SSF） |  |  |  |  | l |
| 多电位阶跃方法（STEP） |  |  |  |  | l |
| 计时电位法（CP） |  |  |  |  | l |
| 电流扫描计时电位法（CPCR） |  |  |  |  | l |
| 多电流阶跃法(ISTEP) |  |  |  |  | l |
| 电位溶出分析（PSA） |  |  |  |  | l |
| 开路电压-时间曲线（OCPT） | l | l | l | l | l |
| 恒电流仪 |  |  |  |  | l |
| 任意反应机理CV模拟器 |  |  |  | l | l |
| 预设反应机理CV模拟器 | l | l | l |  |  |

注：	#：包括相应的极谱法和溶出伏安法．用于极谱法时需要特殊的静汞电极或敲击器．

*：仪器的保修期为一年．