756/756PC系列紫外可见分光光度计

756系列紫外可见分光光度计是我公司生产的自动波长/自动扫描型紫外可见分光光度计系列产品。756系列紫外可见分光光度计，以全新的设计理念，博采众家之长。充满现代化气息的外形设计，卓越的数据处理和控制功能为该仪器鲜明的特色。广泛应用于矿、卫生、学校、环保及科研实验室等。我们的目标是为广大用户提供高品质的分析仪器。

产品特点：

精心设计的单色器和1200条/mm高质量全息光栅，具有杂光低，单色性好的特点。

更窄的光谱带宽可以更精确的测量，更适用于医药领域。

四种测量模式，四种测量模式，T、A、C、斜率法，使操作更加简便。

LCD液晶显示读数方便，大样品室可使功能扩展

756，自动波长定位使得测量更加准确快捷。

756PC，配合扫描软件，能实现光谱扫描、光度扫描、时间扫描、定量扫描等功能及各种复杂的数据处理。

光学性能：

光谱带宽：2nm

波长范围：195-1100nm（可扩展190-1100nm）

波长精度：±0.3nm

波长重复性：0.3nm

杂散光：≤0.3%T

光谱扫描：

全程（195nm-1100nm）自动扫描，扫描光谱波长任意设定

扫描波长间隔0.1nm、0.2nm、0.5nm、1nm、2nm可选

T、A、E模式

重复扫描次数、坐标参数设定

光谱曲线峰、坐标参数设定

曲线平滑、微分、积分和算术计算等数据处理

完善的数据保存、导出和打印机制

光度性能：

光度方式：透过率、吸光率、浓度

光度范围：0-200%T，-0.301-1.999A/0-3A，1-1999C-9999C

光度精度：≤0.3%T

光度重复性：0.3%T

稳定性：±0.002/小时（500nm处、预热1小时，限756PC）

基线平直度：±0.002A