目前很多大专院校先后开设了色度学。色度学是研究人的颜色视觉规律、颜色测量的理论与技术的科学。它是以物理光学、视觉生理、视觉心理、心理物理学科领域等为基础的综合性科学。
该仪器适合大专院校为学生开设颜色测量实验，并广泛用于纺织、造纸、印染、交通信号、汽车制造、食品加工等诸多领域。

仪器用途：

本仪器是一种自动光谱光度测色仪器，可以测量发光体和由仪器外部照明的物体色。

测量发光体的颜色及计算色度坐标值、主波长。

测量透射物体的颜色及计算坐标值主波长。

测量反射物体的颜色及计算色度坐标值、主波长。

颜色的混色测量及计算色度坐标、主波长。

仪器特点：

单色仪自动实现光谱扫描

采用积分球测色装置

采用高灵敏度的接收装置-光电倍增管

采用高性能计算机系统进行仪器的控制和处理；USB接口

规格参数及主要性能指标：

波长范围：380-780nm(1型400-700nm)    焦距：f=300mm   相对孔径：D/F=1/7

狭缝宽度：0-2mm连续可调   光栅：1200L/mm闪耀波长550nm

滤光片工作曲间：白片350-700(共一片)   波长精度：±0.4nm   波长重复性：0.2nm

杂散光：≤10-3    透过率精度：≤±1%     噪声：≤±0.5%

成套性：

单色仪：f=300nm、积分球装置（φ=150mm）、反射附件、透射附件、接收单元、操作光盘

电控系统、标准光源（色温2858K的钨丝灯）