G6全自动菌落分析仪

仪器介绍

G6全自动菌落分析仪是迅数公司2008年6月推出的旗舰型产品，融合了迅数最新技术精华：可变光比的宽光带悬浮式暗视野；1000 万像素的CCD；ColonfastTM 菌落智能识别技术，不仅保证了菌落识别的精准，更细腻体现菌落的每一个细节。G6同时具备自动抑菌圈测量与纸片法药敏分析功能，为高级科研、检测机构在微生物领域提供了最佳的操作平台。

主要特点

- 采用了1000 万像素的超高分辨率真彩 CCD，高保真光学镜头，智能自动对焦系统，超清晰展现培养皿表层和深层的细微菌落。

- 全封闭、宽光带、悬浮式暗视野照明系统，通过改变光比，使得菌落表面的皱折、凹陷、边缘的锯齿更富立体感。

- “迅数”专利的colonfast菌落智能识别技术，融合了通用分割、多通道分割、同色分割等多种图像处理算法，适合各种复杂的培养皿。

- 针对FDA标准设计的螺旋菌落分析功能，支持所有品牌的螺旋接种仪。

- 高精度自动抑菌圈测量、纸片法药敏分析系统，为抗生素效价测定、新药筛选抗、微生物药物敏感性试验提供了快捷的工具。

仪器主要功能与技术指标

- 成  像

- CCD规格：1000万像素，真彩

- 分 辨 率：0.01mm

- 图像拍摄：自动聚焦、自动白平衡、自动色温控制

- 动态监视：培养皿实时预览、区域放大导航；多培养皿图像队列

- 图像特性获取：提供图像RGB分布、灰度分布、方差特性实时观察

- 光  源

- 拍摄箱：全封闭、无日光干扰、自动居中、暗箱拍摄

- 上光源：全空间、宽光带、强度可调光源

- 下光源：悬浮式暗视野拍摄系统（迅数专利）

- 图像处理

- 图像调节：灰度图、负相图转换；亮度、对比度、饱和度调节；RGB调节

- 图像增强：图像自适应增强、彩色分量增强、菌落边缘锐化、背景平整

- 图像滤波：图像高通滤波、低通滤波、高斯滤波、中值滤波、队列滤波

- 边缘检测：菌落Sobel检测、Robert检测、Laplace检测、垂直-水平检测

- 形态学运算：腐蚀、膨胀、开运算、闭运算

- 图像编辑

- 文字嵌入：中英文文字输入，字型、大小、颜色可调

- 图形嵌入：直线、矩形、圆形、任意多边性图形绘制、嵌入

- 统计功能

- 菌落识别技术：ColonfastTM菌落智能识别技术

- 平皿类型：倾注、涂布、膜滤、螺旋平皿、3M纸片

- 菌落统计速度：500个菌落＜1秒

- 全皿菌落统计：菌落总数统计，并按6档尺寸分类显示

- 区域选择统计：可选择半圆、矩形、扇形、任意圈定区域进行统计

- 鼠标点击统计：快速标记、添加菌落，适合培养皿边缘菌落的计数

- 人工辅助修正：删除任意区域内的误选菌落

- 排除污染区域计数：鼠标勾勒任意污染区域，自动剔除污染区域的菌落数

- 统计效果监视：监视菌落分析的精度

- 直径分类统计：设置直径范围，统计特定大小的菌落

- 颜色识别统计：根据色度、亮度、饱和度筛选特定菌落

- 菌落粘连分割：自动分割相互粘连的菌落，链状菌落由用户选择分割或不分割

- 自动杂质剔除：根据形态、尺寸、颜色等方面的区别，进行自动杂质剔除

- 菌落形态分析：自动分析每个菌落的面积,直径,周长,圆度

- 参数自动换算：培养皿直径、样本稀释度输入，实现自动换算

- 螺旋平皿统计：根据FDA标准自动计数螺旋平板

- 多皿自动统计：自动计算多皿的均值

- 图像处理算法：采用通用分割、多通道分割、同色分割，适合任意培养基背景

- 大肠菌群测定：根据国家标准GB/T4789.32-2002，快速计算出大肠菌群值

- 测量功能

- 仪器标定：仪器自带标定、人工修正标定

- 自动分析：等效直径、面积、长短径、周长、圆度

- 精确测量：通过鼠标拖动精确测量长度、角度、弧度、面积、弧线、任意曲线

- 抑菌圈自动/手工测量

- 抑菌圈自动测量：自动精确测量培养皿中的多个抑菌圈直径

- 抑菌圈手动测量：边缘模糊的抑菌圈通过2点或3点定圆精确测量其边界

- 自动纸片法药敏分析

- 内置标准：系统内置美国NCCLS“抗微生物药物敏感性试验执行标准”第14版全部数据

- 输入平台：提供NCCLS解释标准的数据修改和输入平台，方便更新

- 数据比对：仅用鼠标点击查询，实现抑菌圈直径与解释标准的比对，判断药物敏感性

- 数据库

- 数据存储：图像和全部结果以数据库存储

- 智能查询：按日期、编号、备注字段自动搜索查询，查询结果以图像和数据库形式显示

- 数据导出：统计结果能以Excel表导出

- 数据安全：操作者使用权限,数据修改权限设置

- 报表打印

- 在线编辑：提供报告编写模板、文本输入、打印预览

- 报表打印：图片、统计数据自动打印

- 仪器规格与配置

- 适合培养皿的直径：标准的90-100mm

- G6型主机（CCD=1000万像素）		     1台

- 菌落分析软件、自动抑菌圈测量及药敏分析软件

- 品牌商务液晶电脑（XP系统）

杭州迅数科技有限公司

浙江省杭州市西湖区天目山路313号   邮编：310013
联系电话：0571-85125132、85124967   传真：0571-85124972
公司网址：www.shineso.com    E-mail：shineso@shineso.com