壹. XD-118A计算机式液压万能材料试验机

本系列万能材料测试机广泛适用于各种金属材料及非金属材料、成品、结构物等，测试其抗拉、压缩、抗折、弯曲强度及延伸、剪力、撕裂、剥离、水泥建筑压力硬度等各项物性测试性能。

一、主机结构规格※高刚性FCD材质一体铸造坚固耐用

A.机台容许最高荷重:50ton（10ton  20ton  30ton  50ton以内自选）。

B.容量分段:Auto Rang各分段精解度1/200000。

C.试验空间:拉伸试验、压缩试验700 mm(H)、抗折弯曲

试验500 mm(H)。

D.可夹持试片范围:圆棒∮8～∮40mm，平板0～35 mm(D)×50 mm(W)。

E.油压缸行程:250 mm※采用高精密无油封油压缸。

F.联板升降速度:约300 mm/min。

G.试验台空间:约450×580 mm

H.全程位移:译码器1000P/R，精解度=0.04 mm。

I.安全装置:过载紧急停机装置、漏电自动断电装置。

J.使用电源: 3∮220V 60HZ或3∮380V 50HZ(自选)。

K.机台尺寸:a.主机950×590×2000 mm。

b.控制箱1000×650×1280 mm。

二、控制系统:比例式流量油压控制系统(单阀式)，自动压力补偿、配合高精度无油封压力缸可在270℃内作 RETUNR、HOLD、LOAD等功能

1.显示方式:WIN98测试软件+计算机屏幕显示。

2.控制功能:

1.定荷重控制:到达预定拉压力时自动控制机台停止稳定

2.长度单位:提供mm、cm、inch三种单位动态互换。

3.力量单位:提供Kg、g、lb、N、KN、Ton 六种单位动态互换。

4.显示位数:可随使用者设定更改至小数点三位。

3.图形显示功能:

1.图形曲线尺度自动最佳化(AutoScale)，可使图形以最佳尺度显示。

2.图形显示种类：可测试中图形动态切换下列对应图形。

- 荷重-位移图。 b.荷重-时间图。c.位移-时间图。

3.图形放大功能:窗口放大:可选择图形中所需放大的区间放大.

图形打印:可将放大后的图形打印。

图形标示功能:图形显示最大点，破裂点，降伏点功能并可显示图形每点数据。

4.数据计算功能

公式开放编辑:可随使用者需求订定公式，以因应不同的需求。

提供重新计算功能:单位互换后或新增公式后可重新计算。

5.报表功能:

完全开放使用者编辑报表供测试者选择自己喜好的报表格式。

6.硬件配置:21G硬盘 40倍数光驱 15吋彩显

7.机台重量:约850 kg。

8.软件功能:中英文接口互换

七、附件:

1.现场人员操作指导说明

2.中文说明书及一年保固书

八、服务承诺:

免费送货到贵公司安装调试及人员操作培训！

壹年内免费维修,整机终身服务!