WK-2D/WK-2E型微机库仑综合分析仪

WK-2D/WK-2E型微机库仑综合分析仪应用微库仑分析原理，采用计算机控制整个分析过程，样品由注射器注入裂解管反应转化为可滴定离子，由载气带入滴定池滴定，消耗电解液中的滴定剂，通过电解电生出与消耗等量的滴定剂，测量电解过程消耗的电量，依据法拉第定律，计算出样品含量。

技术指标：

- 发生电流：±2mA

- 电解电压：±30V

- 偏压范围：0～500mV

- 测量范围：

硫：0.2～5000mg/L

氯：0.5～5000mg/L

氮：0.5～5000mg/L

- 重现性误差：以分析硫为例

x＜1.0 mg/L ＜50%

1.0mg/L≤x≤10 mg/L ＜10%

x＞10 mg/L ＜5%

- 控温范围：室温～1000℃

特点：

- WINDOWS操作平台

- 中文提示

- 性能可靠

- 稳定性好

- 安装简便

- 显示全过程状态、参数、结果

- 打印各种参数结果

应用于石油、化工、冶金、高校等部门的产品分析、科学研究。

生产商：泰州大唐分析仪器有限公司(姜堰市大地仪器厂)

地址:江苏省姜堰市高新技术创业中心(PC:225500)

Tel：0523-82075091        Fax：0523-82075092

E-mail：jsjyddyq@163.com   http://www.dadiyiqi.com.cn