HH-6化学耗氧量测定仪

HH-6化学耗氧量测定仪是国家环保局最佳实用技术，仪器采用密封催化消解法测定COD值，在强酸性溶液中，加入一定量重铬酸钾作氧化剂，在专用复合催化剂存在下，于165℃恒温加热消解水样，重铬酸钾被水中有机物还原为三价铬，在特定波长处测定三价铬离子含量，从而计算出所消耗氧的数量。

技术指标：

- 温控系统：165℃±1.5℃

- 消解时间：10min

- 抗氯干扰：Cl-＜1200 mg/L

- 检测下限：5 mg/L

- 测量范围：5 mg/L～2000 mg/L

- 允许误差：

5 mg/L～100 mg/L，

绝对误差≤±5 mg/L

100 mg/L～2000 mg/L，

相对误差≤±5%

- 重复性误差：相对标准偏差≤±3%

- 光学稳定性：A≤0.002/20min

- 批处理量：20只水样

- 外形尺寸：420×350×175（mm）

- 功    耗：≤500W

特点：

- 自动控温、计时

- 冷光源、窄带干涉

- 自动数据处理

- 自动调零

- 显示内容丰富

- 人机对话、操作简单

- 断电保护

- 五条回归曲线随时调用

- 打印各种数据

- 温度、时间可调

仪器准、快、省，广泛应用于环境保护、科研、监测、生产控制等领域

生产商：泰州大唐分析仪器有限公司(姜堰市大地仪器厂)

地址:江苏省姜堰市高新技术创业中心(PC:225500)

Tel：0523-82075091        Fax：0523-82075092

E-mail：jsjyddyq@163.com   http://www.dadiyiqi.com.cn