总磷在线监测5B-5P型

功能：

- 本仪器采用国家标准GB11893-89规定的方法，

与实验室分析具有很好的相关性，符合行业标准

HJ/T103-2003中规定的各项参数

- 采用特殊光电比色法，消除颜色，悬浮物、

浊度造成的干扰

- 采用进口集成控制器，可靠性高，抗干扰能力强

- 断电保护设计，具有断电，再上电的数据自动恢

复功能

- 采样方式可选为定时，等间隔两种采样方法可选

- 有超标报警功能，与采样器配合使用，实现超标

留样

- 具有网络功能，通过网络平台，可实现数据共享

及远程控制

- 配有微型打印机，便于数据永久保存

技术指标

- 测量方法：

- 测量范围：0-50mg/L

- 测量周期：1小时

- 重复性误差：≤10%（水样）

- 零点漂移：±5%

- 量程漂移：±5%

- 直线性：±5%

- MTBF：≥720小时/次

- 模拟输出：4-20mA/1-5V

- 通讯接口：RS232/485