BCH-2型碳、全自动氢测定仪

煤质分析仪器系列产品

碳氢含量的高低是评价煤质的重要指标之一，BCH-2型碳、全自动氢测定仪采用库仑法测氢，重量法测碳，准确度和精密度均符合国标GB/T15460的规定要求。用于测定煤炭及其它固体物料中有机和无机碳和氢的含量，是一种适合我国国情的煤质分析仪器。

技术参数：

●　测定范围：

碳：1%～100%

氢：0.5%～10%

●　取 样 量：70～75mg

●　测定时间：10～15min

●　测定重复性：

碳：≤0.50%

氢：≤0.15%

●　炉    温：

燃烧炉：750℃±10℃

净化炉：800℃±10℃

转化炉：300℃±10℃

环境条件：

●　环境温度：0～40℃

●　相对湿度：≤80%

●　供电电源：220V±22V，50Hz

●　有冷却水

●　载    气：氧气

●　无显著震动和强电磁场

●　室内无腐蚀性气体存在

广泛应用于煤矿、电厂、地勘、冶金、化工、炼油、商检等部门。

生产商：泰州大唐分析仪器有限公司(姜堰市大地仪器厂)

地址:江苏省姜堰市高新技术创业中心(邮编:225500)

Tel：0523-82075091        Fax：0523-82075092

E-mail：jsjyddyq@163.com   http://www.dadiyiqi.com.cn