北京恒久科学仪器厂

Beijing Henven Scientific instrument factory

差示扫描量热仪

型号：HSC-1

■概述

差示扫描量热法（热流式DSC）作为一种可控程序温度下的热效应

的经典热分析方法，在当今各类材料与化学领域的研究开发、工艺优

化、质检质控与失效分析等各种场合早已得到了广泛的应用。利用DSC

方法，我们能够研究无机材料的相转变、高分子材料熔融、结晶过程、

药物的多晶型现象、油脂等食品的固/液相比例等。

■其它用途

测量与热量有关的物理、化学变化，如玻璃化转变温度、熔点、熔融温度、

结晶与结晶热、相转变反应热，产品的热稳定性、固化/交联、氧化诱导期等。

注：氧化诱导期热稳定实验适用于国标GB/T17391-1998

■主要技术指标

■DSC数据分析界面

当试验结束后，可根据操作软件上的提示进行数据

保存及数据分析，人性化的软件分析界面可通过DSC/DSC

积分曲线上清晰的看出物质在程序控温下物质随着温度、

升温速率及物质反应时间变化的峰型，然后进行数据分

析，还可通过此界面直接打印出试验报告

室温-400℃

■仪器特点

◆ 热流式差示扫描量热仪重复性好、准确度高，特别适合于比热的精确测量。

◆ 自主研发的恒温控制器：恒温气相色谱、质谱连接头；恒温带：可充分保证焦油及

各种反应气体的二次检测。

◆ 整机一体化，将温度控制和炉体装置容为一体，减少信号损失和干扰。

◆ 完善的两路气氛控制系统，采用质量流量控制器；测量过程中，可选择二路进气方

式，软件设置自动切换。

◆ 仪器配有标准物质，用户可自行进行各温度段的校正，减少仪器的误差。

◆ 智能化软件设计，仪器全程自动绘图，软件可实现各种数据处理，如热焓的计算、

玻璃化转变温度、氧化诱导期、物质的熔点及结晶等等。

液体、固体坩埚封样器

◆ 仪器可自动生成DSC及氧化诱导期实验报告。

◆ 大屏幕液晶显示，实时显示仪器的状态和数据，两套测温电偶，一套电偶显示工作时样品温度，另一套电偶实时显示炉温（无

论加热炉工作与否）。

◆ 机器配备：RS232及USB转接口、智能化软件：可实现程序自动控制及设置。

◆ 仪器具有远程操作维护、调校功能（通过互联网可对仪器进行远程操作）。

北京市怀柔区雁栖开发区经纬园科高路3号

网址：www.henven.com

电话：010-61685275/79 传真：010-61685273

E-mail：sales@henven.com 61685275@163.com 61685279@163.com